СЪДЪРЖАНИЕ

- Въведение.

- Нормативна база.

- Международно законодателство.

- Национално законодателство.

- Анализ на социално-икономическото развитие на Община град Добрич.

- Оценка и анализ на природния потенциал.

  - Географско разположение.

  - Климатични условия.

  - Почви. Характеристика. Особености. Разпространение.

  - Зелена система.

  - Защитени територии и биоразнообразие.

- Население.

- Икономическо развитие.

- Демографско развитие и човешки ресурси.

- 4.1.Оценка на демографската ситуация.

- 4.2. Икономическа активност.

- 4.3. Безработица.

- Образование.

- Култура.

- Спорт.

- Здравеопазване.

- Инфраструктура

- 9.1. Транспорт и пътища.

- Водоснабдяване и канализация.

- 10.1. Водоснабдяване

- 10.2. Канализационни мрежи и пречиствателни станции.

- Улично осветление.

- Топлофикация.

- Телекомуникации и съобщения.

- Анализ на компонентите на околната среда.

- Въздух.

1.1. Източници на атмосферно замърсяване.

- Води.

  - Повърхносни води.

- Шум.

- Почви и нарушени терени.

- Отпадъци.

- Съществуващо състояние и практики по управлението на отпадъците

  - Данни за отпадъците.

    - Битови отпадъци.

    - Строителни отпадъци.

    - Производствени отпадъци.

  - Съществуващи практики за събиране и третиране на отпадъците.

    - Общо събирани.

    - Опасни и други специфични отпадъци от бита.

    - Съществуваща практика за оползотворяване и обезвреждане на отпадците.

- Основи на местната и регионарната политика за управление на отпадъците.

- Анализ на силните и слабите страни, възможностите  и заплахите (SWOT – Анализ).

- Визия за околната среда на община град Добрич.

- Цели.

1. Генерална стратегическа цел.

2. Специфични стратегически цели.

- План за действие

- Организация за изпълнението на програмата

  - ВЪВЕДЕНИЕ

Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда.

Излезлите през последните няколко години нови нормативни документи, базирани  на рамковите изисквания на Европейския съюз по опазване на околната среда, са предпоставка за актуализиране на програмите по околна среда

В съответствие с новите законови  норми, настоящата Програма за опазване на околната среда на територията на Община град Добрич е с период на действие 2009 -2014 година.

При актуализиране на Програмата за опазване на околната среда са използвани предоставени материали от Дирекция „Програми, инфраструктура и околна среда”, РИОСВ – Варна, Басейнова дирекция за черноморския район – Варна, РИОКОЗ – Добрич, „В и К” ЕООД и др.

Програмата е изготвена в съответствие с Указанията на Министерството на околната среда и водите относно структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда, на основание  изискванията на чл.79, ал.1от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

При разработването на настоящата програма е отразен обхвата, залегнал в европейската практика, действащата нормативна уредба, съобразена с месните условия и състоянието на околната среда на територията на общината.

Програмата цели:

- Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията на общината;

- Да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване;

- Да използва природните дадености на територията на общината за развитие на икономически потенциал;

- Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите;

- Да се предвидят основните мерки, чрез които общината следва да изпълни задълженията си и реализира правомощията си, делегирани й от нормативните актове в областта на околната среда.

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателство и други фактори със стратегическо и местно значение.

- Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи  за финансиране.

- Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми.

  - Нормативна база

      - Международно законодателство

Директива 2004/35/ЕО от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети.

Директива 85/337/ЕЕС относно оценката на въздействието върху околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2003/35/ЕС относно участието на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи околната среда 31985L0337 31997L0011 32003L0035.

Директива 90/313/ЕЕС относно достъпа до информация за състоянието на околната среда, отменена с Директива 2003/4/EC относно достъпа на обществеността до информация 31990L0313 32003L0004.

Директива 2001/42/ЕС за оценка на въздействието на някои планове и програми върху околната среда 32001L0042.

Рамкова Директива 96/62/ЕС за управление и оценка на качеството на атмосферния въздух и Решение 97/101/ЕС относно взаимния обмен на информация за качеството на атмосферния въздух 31996L0062.

Директива 1999/30/ЕС относно норми за съдържание на серен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух (първа дъщерна) 31999L0030.

Директива 2000/69/ЕС относно норми на допустими емисии на бензин и въглеродни оксиди в атмосферния въздух 32000L0069.

Директива 2002/3/ЕС относно озона в атмосферния въздух 32002R0003.

Директива 2004/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 Декември 2004 година относно съдържанието на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух.

Директива 2001/80/ЕС относно ограничаване на емисиите от определени замърсители, изпускани в атмосферния въздух от големите горивни инсталации.

Директива 94/63/ЕС за ограничаване на емисиите от ЛОС при съхранение и превоз на бензини между терминали и бензиностанции 31994L0063.

Директиви 98/70/ЕС , изменена и допълнена с Директива 2003/17/ЕС относно нормите за съдържание на вредни вещества в бензините, газьола за промишлени и комунални цели и дизеловото гориво 31998L007032003L0017.

Директиви 99/32/ЕС относно намаляване съдържанието на сяра в определени течни горива 31999L0032.

Директива 2005/33/ЕС, изменяща Директива 99/32/ЕС.

Директива 99/13/ЕС за ограничаване на емисиите от ЛОС при определени промишлени дейности 31999L0013.

Директива 2004/42/ЕО от 21 април 2004 година относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕО.

Директива 97/68/ЕС относно мерките за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух с газо- и прахообразни замърсители от двигатели, инсталирани в извънпътни машини.

Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите 32000L0060.

Директива 2006/7/ЕС относно управление на качеството на водите за къпане, отменяща Директива 76/160/ЕЕС 32006L0007.

Директива 76/160/ЕЕС относно качеството на водите за къпане:31976L0160.

Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека 31998L0083.

Директива 75/440/ЕЕС относно изискванията за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно битови водоснабдяване, изменена от Директиви 79/869/ЕЕС и 91/692/ЕЕС:31975L0440 31979L0869 31991L0692.

Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места, изменена с Директива 98/15/ЕЕС:31991L0271 31998L0015.

Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници 31991L0676.

Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни вещества, изменена от Директива 91/692/ЕЕС:31980L0068 и 31991L0692 и Директива 2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им 32006LO118 BG.

Директива 2006/11/ЕС за замърсяването на водите с опасни вещества и 7 дъщерни директиви, отменяща Директива 76/464/ЕЕС 32006L0011.

Директива 76/464/ЕЕС за замърсяването на водите с опасни вещества и 7 дъщерни към нея, всички изменени от Директива 91/692/ЕЕС 31976L0464 31991L0692.

Директива 92/43/ЕЕС относно съхранението на природните местообитания и на дивата флора и фауна 31992L0043.

Директива 79/409 за съхранението на дивите птици 31979L0409

Директива 1999/22/ЕС относно отглеждането на диви животни в зоологическите градини 31999L0022.

Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска), ратифицирана на 25.01.1991 г., в сила за Р България от 01.05. 1991 г., обн. ДВ, бр. 23/1995 г.

Конвенция за биологичното разнообразие е ратифицирана на 29.02.1996 г., в сила за РБългария от 16.07.1996, обн. ДВ, бр.19/1999 г.

Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици (Рамсарска), ратифицирана, в сила за РБългария от 24.01.1976 г., обн. ДВ, бр. 56/10.07.1992 г.

Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (Вашингтонска, CITES), ратифицирана през 1990 г., в сила за Р България от 16.04.1991 г., обн. ДВ, бр. 6/1992 г.

Конвенция за защита на световното културно и природно наследство, ратифицирана и влязла в сила за България през 1976 г.

Конвенция за защита на мигриращите видове (Бонска), ратифицирана със закон - ДВ, бр. 69/1999 г., обн. в ДВ, бр. 16/2000 г., в сила от 01.11.1999 г.

Директива 96/82/ЕЕС относно контрола на големите аварии с опасни химикали 31996L0082.

Директива 2003/105/EC на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2003 изменяща Директива на Съвета 96/82/EC за контрол на големите аварии с опасни вещества 32003L0105.

Рамкова Директива 2000/14/ЕС относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите 32000L0014.

Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда 32002L0049.

      - НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г., посл. изм., бр. 82 от 16.10.2009 г.).

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Загл. изм. - ДВ, бр.105/29.12.2005г., попр., бр.4/13.01.2006г.).

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.).

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.).

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (обн. ДВ, бр.10/04.02.2000 г., посл.изм. бр.34/25.4.2006г., в сила от 1.10.2006г.).

Закон за водите (обн., ДВ, бр.67/27.07.1999 г, изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г.).

Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн.ДВ, бр.87 от 30.10.2007 г.).

Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн. ДВ, бр.87/2000 г.).

Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр.88/2000 г.).

Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн. ДВ, бр.97/2000 г.).

Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (обн. ДВ, бр.98/2000 г.).

Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ, бр.30/2001 г.).

Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (обн. ДВ, бр.66/2001 г.).

Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане (обн. ДВ, бр.25/2002 г.).

Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (обн. ДВ, бр.63/2002 г.

Закон за чистотата на атмосферния въздух (oбн., ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., посл. изм., бр. 102 от 19.12.2006 г.).

Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на икономиката, министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.).

Наредба № 1 от 16.01.2004 г. за норми за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г., в сила от 1.01.2004 г.).

Наредба № 1 от 13.02.1998 г. за условията и реда за утвърждаване на временни норми за емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни действащи обекти (обн., ДВ, бр. 51 от 6.05.1998 г.).

Наредба № 2 от 19.02.1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 51 от 6.05.1998 г., посл. изм., бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.).

Наредба № 4 от 5.07.2004 г. за норми за озон и алармени прагове за нивата на озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.).

Наредба № 5 от 15.04.2003 г. за предотвратяване и намаляване на замърсяването на околната среда с азбест (обн., ДВ, бр. 39 от 25.04.2003г.).

Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., посл. изм., бр. 93 от 21.10.2003г.).

Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн., ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 20 от 6 Март 2007 г.).

Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.).

Наредба № 8 от 3.05.1999 г. за норми за озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 46 от 18.05.1999 г., отм., бр. 64 от 23.07.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.; според § 6, т. 1 ПЗР на Наредба № 4 от 5 юли 2004 г. за норми за озон и алармени прагове за нивата на озон в атмосферния въздух, (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.) чл. 3, 5 и 8 се отменят от 1.01.2010г.).

Наредба № 9 от 3.05.1999 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 46 от 18.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.).

Наредба № 10 от 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации (обн., ДВ, бр. 93 от 21.10.2003 г.).

Наредба № 11 от 14 Май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (обн., ДВ., бр. 42 от 29 Май 2007 г.).

Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (обн., ДВ, бр. 88 от 3.10.1997 г., посл. изм., бр. 14 от 20.02.2004 г., в сила от 1.01.2004 г.).

Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн., ДВ, бр. 75 от 24.08.1999г., в сила от 25.05.2000г.).

Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой (Приложение № 6 към чл. 8 на ПМС № 254 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., посл. изм., бр. 15 от 16 Февруари 2007 г.).

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., посл. изм., бр. 76 от 21 Септември 2007 г.).

Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн., ДВ., бр. 20 от 6 Март 2007 г.).

Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

Закон за подземните богатства (Обн. ДВ, бр.23/12.03.1999г.).

Наредба за геолого-техническата документация на проучвателните и миннодобивните обекти (Обн. ДВ, бр.108/10.12.1999 г.).

Наредба за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства (Обн. ДВ, бр.59 от 29.06.1999г.).

Закон за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г., изм. и доп., бр. 88 от 4.11.2005 г.).

Закон за лечебните растения (обн. ДВ, бр. 29/ 07.04.2000 г.).

- Наредба № 4 от 8.07.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата;

- Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове;

- Наредба № 1 от 9.05.2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини, издадена от министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 43 от 26.05.2006 г.);

- Наредба № 6 от 23.10.2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини, издадена от министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 105 от 2.12.2003 г., изм. и доп., бр. 43 от 26.05.2006 г.);

- Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, издадена от министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.);

- Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г.).

Закон за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/11.11.1998 г.).

Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии (приета с ПМС №7/ 08.02.2000 г., обн. ДВ, бр.13/15.02.2000год.).

Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ, бр.74/13.09.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.).

Наредба № 2 от 5.04.2006 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 37 от 5.05.2006 г., в сила от 1.02.2006 г.

Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006

  - АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ.

- Оценка и анализ на природния потенциал

  - Географско разположение

Град Добрич е център на Добричка област, разположена в североизточния край на България. Областта граничи от изток с Черно море (около 110 km дължина на крайбрежието), от юг с Варненска област, от север с територията на Румъния, от запад със Силистренска област, а югозападно с Шуменска област. По териториално-административен принцип са оформени осем общини. Община Добрич е водеща в областта и разполага с най-голям икономически, социален, културен и научен потенциал

Територията на общината съвпада с координатите на град Добрич (в случая са формирани две общини, разположени в града, като едната - Община град Добрич обслужва нуждите на града, а Община Добричка е център на съседни населени места и територии).

В състава на Община Добрич няма формирани отделни административно-териториални единици–кметства. Тя обхваща население от едно единствено населено място.

Разположена е в североизточната част на Дунавската хълмиста равнина, почти в центъра на Добруджанското плато. Географските  координати са 43034’ северна ширина и 27051’ източна дължина. Надморската височина при станция “Добрич” е 251 метра.

Релефът на града е преобладаващо равнинен, слабо разчленен и прорязан от суходолия. През града с посока юг–север преминава коритото на Суха река.

Върху площта, която обхваща територията на общината (в по-голямата си част градска урбанизирана), не са извършвани целенасочени проучвателни мероприятия за търсене на полезни изкопаеми. Няма данни за наличие на такива. Принципно районът, в които е разположена общината (Добруджанското плато) е проучван за находища на нефт, газ, въглища метални полезни изкопаеми.

В северната част на платото са открити  минимални по количество залежи на нефт и природен газ (Шабленско и Тюленовско находища).

Доказано е наличие на големи количества коксуващи се въглища, разположени на над 80 km2, на труднодостъпна дълбочина от 1500-2000m. Югоизточно, от  с. Оброчище и гр. Балчик е разположено и едно от най-големите и значими в света находища на манганова руда.

  - Климатични условия

Климатът на територията е умерено-континентален със степно влияние. Формира се под влияние на океанските въздушни маси на умерените ширини, нахлуващи основно от северозапад и запад и по-рядко откъм север и североизток, и на континентални въздушни маси на умерените ширини, които нахлуват предимно откъм североизток и по-рядко откъм северозапад. През зимата се наблюдават нахлувания и на арктични въздушни маси, което усилва континенталността на климата.

Влиянието на тропични въздушни маси е слабо изразено.

Преминаването на циклонални въздушни маси е свързано с рязка промяна в стойностите на атмосферното налягане.

По-долу е направен преглед на метеорологичните характеристики на района, в който е разположена общината.

1) Ветрови процеси

Режимът на вятъра над територията се определя от редица фактори, основните от които са атмосферната циркулация, формите на релефа, характера на постилащата повърхност. Релефните дадености, отдалечеността от естествени планински възвишения са предпоставка за ветровите процеси.

Районът се характеризира като ветровит. Основният въздушен пренос е от северозапад с честота на проявление на северозападните ветрове 18.7 %. Втори по значителност са северните ветрове-около 18%. Най-слабо проявление имат ветровете с южна компонента 8.1 %.

За гр. Добрич променливостта на средната месечна скорост на вятъра има добре изразен годишен ход с максимум през зимните и минимум през летните месеци.

Табл. 1 Средната месечна скорост на вятъра

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 5,0 | 5,1 | 4,3 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 4,0 | 3,8 |

От анализа на многогодишните данни се установява, че честотата на проявление на тихо време (безветрие и вятър със скорост до 1 m/s.) е до 20% от всички случаи.

Силата на ветровете се колебае в широки граници (от 1 m/s до над 20 m/s). През зимния период се случва силните ветрове да продължават по няколко денонощия.

Честотата на вятъра по посоки и тихото време по месеци е представено в таблица 2, а средната скорост на в (m/s) по месеци и посоки – в таблица 3.

Табл. 2 Честотата на вятъра по посоки и тихото време по месеци

| Посока | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### N | 23,6 | 22, 3 | 25,6 | 15,7 | 15,7 | 14,4 | 17,1 | 18,1 | 20,4 | 20,1 | 21,6 | 23,2 | 19,8 |
| NE | 8,4 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | 10,8 | 10,3 | 8,7 | 10,8 | 13,8 | 11,6 | 10,1 | 11,4 |
| E | 6,4 | 4,9 | 8,3 | 11,1 | 8,7 | 6,5 | 7,9 | 6,3 | 8,3 | 6,3 | 7,2 | 6,2 | 7,3 |
| SE | 8,9 | 6,1 | 9,6 | 14,2 | 15,8 | 11,6 | 9,0 | 14,3 | 13,5 | 12,5 | 12,8 | 9,3 | 11,5 |
| S | 8,1 | 13,1 | 12,8 | 11,8 | 10,7 | 11,1 | 9,8 | 9,2 | 11,7 | 13,5 | 10,9 | 13,2 | 11,3 |
| SW | 8,7 | 7,9 | 5,9 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 5,1 | 7,0 | 6,6 | 9,6 | 7,7 | 7,8 | 7,4 |
| W | 19,3 | 15,5 | 14,0 | 15,0 | 17,1 | 20,5 | 20,8 | 19,2 | 13,6 | 11,9 | 14,2 | 15,8 | 16,4 |
| NW | 16,6 | 18,1 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | 17,5 | 19,9 | 17,1 | 15,0 | 12,2 | 14,0 | 14,3 | 14,9 |
| тихо | 19,4 | 14,7 | 12,6 | 13,6 | 16,9 | 21,9 | 24,8 | 30,6 | 28,1 | 31,3 | 21,1 | 24,1 | 21,3 |

- Табл. 3 Средната скорост на вятъра /m/s/ по месеци и посоки

| Пос. | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### N | 4,4 | 5,1 | 5,3 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
| NE | 5,2 | 4,1 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 4,4 | 4,0 | 4,3 | 4,3 |
| E | 4,7 | 3,7 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 3,6 | 4,0 |
| SE | 4,9 | 4,3 | 5,0 | 5,1 | 4,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 4,3 | 4,6 |
| S | 4,0 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 4,8 |
| SW | 4,0 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | 4,7 | 4,8 | 4,3 |
| W | 4,4 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 4,2 | 4,0 | 3,8 |
| NW | 4,7 | 5,7 | 5,6 | 4,7 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4,2 |

2) Атмосферно налягане

Най-стабилно атмосферното налягане е през летните месеци и при антициклонално състояние на времето. При преминаване на циклони (най-често през пролетния и зимния сезони) се наблюдават резки промени в стойностите на барометричното налягане.

Средногодишните стойности на атмосферното налягане за Добрич е 986,9 хектопаскала (hPа). Най-високите средно месечни стойности са през ноември и октомври, а най-ниските през февруари и юли. През летните месеци атмосферното налягане е най-стабилно по отношение на месечните стойности. Денонощният ход обаче показва по-големи амплитуди през летните месеци, отколкото през зимните.

3) Температура на въздуха.

Средногодишната стойност на температурата на въздуха за Добрич е 10,20С. Годишният й ход по месеци e представен в таблица 4.

Табл. 4 Средна месечна и годишна температура на въздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1,6 | 0,1 | 3,6 | 9,5 | 14,8 | 18,6 | 21,1 | 20,7 | 16,6 | 11,4 | 6,5 | 1,5 | 10,2 |

През зимният сезон средната температура на най-студения месец – януари е –1,90С.

- Средната месечна максимална температура за януари е положителна 1,80С;

- Маскималната през същия месец достига 19,60С;

- Минималната средногодишна температура през януари е –5,60С;

- Абсолютната минимална – 29,40С

През пролетта температурите са:

- Средната месечна (за април) -  16,00С;

- Абсолютната максимална за април 32,40С;

- Абсолютната минимална за април –7,70С.

Летните температури за най-топлия месец юли са следните:

- средна месечна 21,00С;

- средна месечна максимална 28,10С;

- абсолютна максимална 38,90С;

- средна месечна минимална 15,30С;

- абсолютна минимална 6,40С;

Абсолютната максимална температура, измерена в ст. Добрич през м. август, е 40,00С.

Близостта на територията на общината до морето - около 30 km, оказва съвсем слабо влияние върху абсолютните максимални температури през лятото.

Есента е най-благоприятен сезон в термично отношение.

- средната месечна температура през октомври е 11,30С;

- средната максимална 18,20С;

- абсолютната максимална температура за октомври достига до 32,90С;

- Абсолютната минимална температура достига до – 7,50С.

Средната годишна амплитуда в температурния режим е 22,90С.

Високият процент на “отвореност” на релефните форми предопределя ниската степен на инверсионните температурни процеси. Характерни са кратковременни динамични инверсии.

4) Валежи

Районът се отличава с по-слаби валежи от средните за страната. Средната годишна валежна сума за Добрич е около 515 mm, при 672 mm за цялата страна.

В разпределението на валежите през годината се наблюдават добре проявен континентален режим - летен (юнски) максимум и зимен (февруарски) минимум. През лятото падат 80 % от годишните валежи.

Минималният месечен валеж е през март – 25 mm, а максималният през юни – 83 mm.

Средната дата на образуване на първата снежна покривка е 15 декември, а средната дата на стопяване на последната снежна покривка е 4 март. Средната продължителност на снежната покривка е 79 дни. Средната й дебелина е 6 сm, а максималната - 45 сm.

Макар и рядко през периода април-октомври падат  интензивни поройни дъждове. Опасността от тях е както в голямото количество валеж за кратко време, така и в силния вятър и градушки, които често ги съпътстват. Броят на гръмотевичните дни достига до 29 годишно.

5) Мъгли

Мъглата е състояние на въздуха в приземния слой, при което хоризонталната видимост е по-малка от 1 km. В Добрич мъглите се образуват предимно през студената част на годината. Максимумът им е през януари и декември и съвпада с максимума на относителната влажност. Броят на дните с мъгла варира от 24 до 143 през цялата година.

Продължителността на мъглата е друга основна характеристика. Най-често са мъглите с продължителност до 3 часа и от 3 до 6 часа. Наблюдават се и мъгли с продължителност няколко денонощия. Те затормозяват транспорта, трудовата дейност в много отрасли и водят до повишаване концентрациите на много от замърсителите на приземния въздух.

6) Влажност на въздуха

Средната относителна влажност на въздуха е 78%. През зимния период влажността достига 85-86 %, а през лятото спада до 68-69 %.

Въздухът в гр. Добрич е относително най-сух през м. юли и м. август. Това е благодарение на влиянието на Черно море. За сравнение данните за станция “Плевен” за тези месеци са съответно 60% и 62%.

Данните за средно месечните и годишна относителна влажност в проценти са представени в таблица 5.

Табл. 5 Средно месечните и годишна относителна влажност в проценти

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 86 | 81 | 77 | 78 | 75 | 69 | 70 | 74 | 79 | 86 | 87 | 79 |

Интерес представляват стойностите на абсолютната минимална относителна влажност (%), показани в таблица 6.

Табл. 6  Абсолютната минимална относителна влажност (%)

| I | II | III | ССС IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 34 | 18 | 16 | 22 | 23 | 24 | 18 | 21 | 19 | 23 | 34 | 16 |

Минимумът се измества през пролетните месеци – април и март. Относителната влажност в съчетание с температурата и вятъра оказват влияние върху поведението на аерозолните частици т.е. върху степента на замърсеност на атмосферния въздух в града, особено през зимния период.

7) Слънчева радиация и слънчево греене

Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на топлинна енергия.

Замърсяването на атмосферата в града се отразява върху загубите от биологично активната част на слънчевата радиация. Газовете от двигателите с вътрешно горене и от промишлените и битови обекти интензивно поглъщат ултравиолетовата радиация. От друга страна токсичността на тези газове под действието на същата радиация нараства десетки пъти.

Сумарната радиация нараства с височината на слънцето и в часовете около обяд достига максималните си стойности.

От значение за прихода и разхода на слънчевата радиация е и прозрачността на атмосферата, която в града понякога значително варира.

Продължителността на слънчевото греене има сериозно отношение към компонентите на околната среда. Броят на часовете слънчево греене зависи от дължината на деня, респективно от географската ширина на мястото, облачността и закритостта на хоризонта.

Табл. 7  Продължителност на слънчево греене (часове)*

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 89 | 126 | 182 | 241 | 283 | 324 | 308 | 231 | 177 | 92 | 68 | 2199 |

*Данните са за многогодишен период на наблюдение и са измерени в станция “Добруджански институт” (220 м.Н).

За сравнение – годишният максимум от 2506 часа е измерен в станция Сандански, а годишният минимум – 1848 часа е за станция на вр. Ботев. Две трети от часовете слънчево греене са през топлото полугодие.

Интересни са и данните за броя на дните без слънчево греене, представени в таблица 8.

Табл. 8  Брой на дните без слънчево греене

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | 71 |

За сравнение станция “Сандански” е с 46 дни годишно без слънчево греене, а станция “Лом” -106 дни годишно.

Конкретни данни за слънчевата радиация за ст. Добрич липсват, поради което са използвани репрезентативни данни за други райони на страната.

Сумарната радиация нараства с височината на слънцето и в часовете около обяд достига максималните си стойности.

Познаването на светлинния режим в града е тясно свързано с хигиената на труда, експлоатацията на различни технически съоръжения и др.

  - Почви. Характеристика. Особености. Разпространение.

Според почвената класификация на България /М.Пенков/, територията на община Добрич попада в Добруджански почвен район. В региона на Добрич няма съществено разнообразие на почви, обусловено от геоложките и природни условия. Най-разпространени са черноземните почви - отличаващи се с голямо естествено плодородие с тяхната разновидност – излужени и само на петна - деградирали черноземи – лесивирани и глинести черноземи временно повърхностно преовлажняващи се. По суходолията, долината на р. Суха са разпространени наносните почви представени от алувиалните, делувиални, алувиално –делувиалните почви. Антропогенната дейност през годините е създала известно количество антропогенни почви представени от насипни и деградирали антросоли.

Излужените черноземи /LEACHED CHERNOZEMS-FAO-UNESCO/ са развити повсеместно в терените на община Добрич върху високите заравнени и слабонаклонени тераси. Почвите имат сравнително мощен почвен профил, състоящ се от хумусно-акумулативен хоризонт /70-80 cm/ и безкарбонатен преходен хоризонт /40-50 cm/. Почвите са тежко-песъчливо-глинести, с плътно сложение, средно  до силно излужени. Хумусният хоризонт е много тъмно-кафяв, с троховидно зърнеста структура, като карбонатите са измити над 90 cm /карбонатен мицел в профила почти липсва/. Преходният хоризонт е светлокафяв, уплътнен, тежко-песъчливо-глинест и с буцеста структура. Водопропускливостта им е добра и варира от 0.6 до 1.3 m/h. Почвите са добре запасени с хумус /3-5%/, отличават се с добри общи физични свойства – добра водопропускливост (0.6 до 1.35 m/24h, в зависимост от дълбочината) и добър въздушен режим. Водният капацитет е добър - ППВ при рF=2.5, варира от 25-26.5%. Излужените черноземи са подложени на ветрова ерозия, а по рядка по склоновете на суходолието и на водна ерозия.

Почвите са от най – добре запасените с азот и хумус, но поради неравномерното разпределение на валежите в района, нитрификационните процеси не протичат равномерно, и снабдяването на растенията с азот през летните месеци е затруднено.

Слабокиселата реакция на горния А хоридонт, обуславя по-голяма подвижност на фосфора, който е усвоим за растенията.

Почвите са добре запасени с микроелементи с изключение на бор и молибден.

Деградирани черноземи–лесивирани /LUVIC CHERNOZEMS- FAO-UNESCO/. Разпространени са на отделни петна в най южната част на общината. Тези почви в миналото неправилно са означавани като оподзолени. Този вид по отношентие на химичния си състав и свойствата заема преходно положение между излужените черноземи и тъмно-кафявите горски почви – лесивирани. Образувани са върху горско-степни условия, върху льос – тежко песъчливо глинест, разположен върху изветрели сарматски варовици и варовити мергели. Характеризират се с текстурно диференциран профил, в който хумусно-елувиалният хоризонт е по-светъл /~50 cm/, с троховидно-дребнобуцеста структура, уплътнен в долната си част. Илувиално-метаморфният хоризонт е ~60 cm, с плътно сложение , с буцесто призматична структура. Реакцията на почвата е слабо-до средно- кисела. Степента на наситеност с бази Са2+ и Mg2+ е по ниска в сравнение с останалинте видове черноземи. Характеризират се с по-неблагоприятни общи физични и механични свойства в сравнение с предходния вид. Филтрацията е от 1,6 до 0,8 m/h. Имат по-добра водозадържаща способност, по-ниска водопропускливост и с по-голямо съдържание на въздух от предходния вид.

Глинести /тежки/ черноземи, временно повърхностно преовлажняващи се Деградирани черноземи–лесивирани /LUVIC CHERNOZEMS- FAO-UNESCO/. В практиката много често се срещат като тежки почви или тежки черноземи. Срещат се на отделни пeтна в основата на северните и северозападните склонове, в терени с нарушено водооттичане, върху жълто-кафяви глини. В миналото тези глини са били покрити от льос, който е изнесен от ерозия и върху глините е установен черноземен тип почвообразувателен процес.  Тежките черноземи се преовлажняват временно и повърхностно всяка втора или трета година. В тях пролетното преовлажняване затормозява растежа и развитието на растенията. В района на Добрич почвите са глинести черноземи  временно повърхностно преовлажняващи се са от типа “с дълбоко ниво на подпочвените води”. Почвите се характеризират с мощен профил, състоящ се от хумустно акумулативен и преходен хоризонт. Характеризират се с текстурно диференциран профил, в който хумусно-елувиалният хоризонт е много тъмно сив до сиво-кафяв /~70-75 cm/, с глинесто-буцеста структура, уплътнен в долната си част /с гланцирани структурни агрегати/, не шупва от солна киселина.  Илувиално-метаморфният хоризонт е тъмно – кафяв, ~45-50 cm, с плътно сложение, глинест, с буцеста структура, не шупва от солна киселина.  С – хоризонт е жълтеникаво – кафяв, свеж, плътен, с буцеста структура, с карбонатни жилки и белоочки, шупва силно от солна киселина.

Делувиални почви /DELUVIUMSOLS-FAO-UNESCO/. Представени от две разновидности. Първата от тях е “делувиални почви”, тежко песъчливо глинести, временно поврхностно преовлажняващи се, с ниво на подпочвените води до 5 m” /DELUVIUMSOLS, TEMPORAPY SURFASE WATERLOGGIN-FAO-UNESCO/. Разкриват се в ниските, средните и южни участъци на източната част на града, разположени върху ниски участъци, старо русло на река Суха. Мощността на хумустния им слой е 60-80 cm, като са образувани върху деградирали лльосовидни глини. А- хоризонт има тъмносиво-кафяв до черен цвят. Горният слой от 20-30 cm има рохкаво сложение, а послдващият уплътнен. Хоризонт “В” има буцесто-призматична структура, с мощтност 80-230 cm, като в долните части на “В” хоридзонт и “С” хоризонт се наблюдават глееви петна. “С” хоризонт е с много тежко сложение, свързано с голямата количеств глини, обуславящи изключително неблагоприятните общи физични и физико-механични, физико-химични и водно-въздушни свойства. Карбонатите са измити на голяма дълбочина, почвената реакция на “А” хоризонт е от неутрална до слабо кисела, на “В” и “С” хоризонт неутрална. Почвите са средно запасени с органично вещество. Съдържаниета на хумус /~ 2%/ е в хумусно-акумулативния хоризонт. Аналогична е картината и със съдържанието на общия азот. Установени са високи стойности на в хоризонт “В”, дължащи се на забавен водообмен. Съотношението магнезий/калций достига 50-60%, което е много неблагоприятно и граничи по отношение на агрегирането с рисковия статус. Тези характеристики ни дават основание локални петна от тази разновидност да  отнесем към категорията “ магнезиево- солнцовати делувиални почви, временно повърхностно преовлажняващи се, образувани върху тежко-песъкливо глинести материали”. Обемната плътност при ППВ е много висока. Общата порьозност при ППВ е добра в повърхностните 30 cm /5%/, като на дълбочина намалява под 45% в долните части на “А” хоризонт и в “В” хоризонт.

Втората разновидност – “делувиани почви”, са разпространени са по склоновете в югозападната и западната част на хълма и по протежение на р. Суха. Почвите са от разновидност  “делувиални почви, тежко песъчливо глинести”. Мощността на хумустния им слой е 50-60 cm, като са образувани върху делувиални глини с мощност 50-120 cm, на места с варовити ядки, върху подложка от льосовидни глини, върху сарматски отложения песъчливи мергели и или карбонатни седименти - ронливи пясъчници, сиво-зелени глини и аргилити. А-хоризонт има тъмносиво-кафяв до черен цвят, има рохкаво сложение, а подорницата е средно песъкливо-глинеста. Хоризонт “В” е глинест до глинесто-песъчлив, с мощтност 50-120 cm без глееви петна. “С” хоризонт е различен от глини с много тежко сложение, до песъкливи глини и прослойки от пясъци, обуславящи по добрите общи физични и физико-механични, физико-химични и водно-въздушни свойства. Почвите са добре изветрели, съдържат малко количество карбонати, почвената реакция е неутрална.

Алувиалните почви /FLUVISOLS-FAO-UNESCO/ са слабо развити, формирани главно по дъното на суходолието на р. Суха, върху алувиалните наноси. Представени от централен алувий с разнороден състав. Почвите са със благоприятни физични, физикомеханични и водни свойства и високо плодородие. Почвите са от разред “наситени алувиални почви”. Хумусното съдържание е ~ 3%, с хумусен хоризонт ~45 cm, рохкаво сложение, зърнесто-троховидна структура, като под него следват пластове с различен петрографски и механичен състав. В тези зони почвите са с протичащ процес на черноземен тип почвообразуване.

Антропогенни почви /antrosols-fao-UNESCO/. Представени са от деградирали антросоли Те са условно наречени почви и представляват терени с унищожени почвени характеристики вследствие на човешката дейност. В тази разновидност попадат: терените с  иззети почвени и подпочвени слоеве с цел разполагане на промишлени и комуникационни обекти; терени със съществено променена вертикална планировка-насипи, изкопи, корекция на дерета; терени с натрупани върху почвите изкуствени насипи от глини материали за оформяне протежението на основните транспортни артерии-ЖП, пътища и др. Антропогенните наслаги са променили изцяло естествената геоложка среда и почвените характеристики.

Бонитировката в на почвите района е направена по агропочвени групи, според сравнителната оценка на почвите и климата, която се основава на качеството на земите и пригодността им за отглеждане на определени селскостопански култури. Почти цялата територия, заета от земеделски земи в общината е втора бонитетна група, което показва че те са добри земи с бонитет от 70 до 80 бала.

  - Зелена система

За територията на община Добрич има изготвен подробен план “Зелена система”, в който е извършено обстойно обследване на статуса на съществуващата градска и крайградска зеленина, състоянието на видовете, като са изведени нуждите на града. Съобразно характерните за града ландшафтно-градоустройствени и демографски условия е направено райониране, с представен анализ на рекреационната задоволеност със зелени площи по видове категории при отчитане на голяма част от екологичните функции на растителността.

Зелената система включва следните категории зелени площи:

	Обществени паркове и градини;

	Специализирани паркове и градини;

	Санитарно - защитно озеленяване;

	Транспортно озеленяване;

	Озеленяване за ограничено ползване.

# Те имат следните по-важни социални и екологични функции:

# -  рекреационни - задоволяват потребностите от спорт и отдих;

# - естетически и ландшафтно - естетически;

# - биоклиматични - приток на свеж чист въздух от крайградските зони, подобряване на микроклиматичните характеристики на средата;

# - мелиоративни - преразпределение на повърхностния и подземен отток на водите;

# - екологични - предотвратяване миграцията на замърсители от урбанистичните дейности и транспорта, продуцират кислород, поглъщат част от вредните газове и праха, блокират миграцията на тежките метали /от транспорта и промишлеността/ в почвата и околната среда. Не е предмет на настоящата програма подробното повторение на направеното обследване на зелената система и изведените бъдещи нужди и действия. Програмата има за цел да  характеризира актуалната ситуация от екологична гледна точка и да приоритетизира бъдещите действия по отношение на зелената система.

# Обществени зелени площи – паркове и градини

Към тях спадат крайградските паркове, общоградските паркове, районните паркове, градските и кварталните градини.

Подсистема “Крайградски паркове”

Крайградските паркове – лесопарковете и екопарковете, като масивни зелени територии, разположени до градските структури и вклинващи се в тях с урбанистични елементи на зелената система, влияят значително на общите екологични характеристики на града. Въздействието се изразява с подобряване на въздухообмена през летните месеци, приток на свеж богат на кислород, по хладен и влажен въздух.

Изградени крайградски паркове, важен елемент на зелената система на Добрич, са двата лесопарка – “Дъбовете” и “Гази баба” с най общите си характеристики и нужди:

- Лесопарк “Дъбовете” /т.н. “Кобаклъка”/ – с обща площ 4 681 dka /държавен горски фонд/ и с насаждения заемащи 96,6% от територията, доминирани от цер /Quercus cerris L/,  дръжкоцветен дъб /Quercus pedunculiflorae L/, летен дъб /Quercus robur L/, космат дъб, келяв габър, липа, мъждрян и други. През последните няколко години общата тенденция на засушаване и затопляне на климата доведе до сериозни повреди в насажденията – голяма част от дъбовите гори съхнат. Това наложи незабавно предприемане на действия за реконструкция на насажденията по конкретен лесоустройствен проект.

- Лесопарк “Гаази баба” – с обща площ 1968 dka /държавен горски фонд/ и с насаждения заемащи 94,1% от територията, с чисти и смесени култури, доминирани от: чисти култури - жълта акация /Caragana arborescens/, гледичия /Gleditchia ssp./; черен бор /Pinus nigricans/, склопени култури с пълнота 0,5-0,7 без  подлес и смесените  култури - с доминиране на полски ясен /Fraxinus excelsior/  95%, следван сребролистна липа /Tilia argentea/, мъждрян/ Fraxinus ornus/, копривка /Celtis siliquastrum/, дрян, глог/Crataegus monogina/,  шипка /Roza canina/, птиче грозде /Lygustrum vulgare/, склопени, на възраст ~ 25 г , в добро състояние.

Зелената система предлага изграждането на два нови екопарка – “Чорчолийките” и “Минково” с обща площ 3440 dka, като  първият от тях е изцяло на етап проект - липсва скелет от съществуваща дървестно-храстова дълготрайна растителност, а вторият – “Минково” е разположен върху терени със съществуваща растителност ~50% от обема на проектната зеленина и обхваща зелени пояси, ливади, лозя и градини.

Обобщените показатели за системата от крайградски паркове имат следните стойности:

- съществуваща обезпеченост  - 35,5 m2 на обитател;

- проектна обезпеченост – 76,5 m2 на обитател, при перспектива – 41m2 на обитател.

Подсистема “Градски паркове”

Градските паркове като големи озеленени територии, разположени в регулацията на Добрич, са много важен елемент на зелената система, обезпечаващ отдиха и свързания с това здравен статус на населението на общината. Те обуславят: ландшафтните и екологични характеристики на средата; биоклиматични /подобряване на микроклиматичните характеристики на средата – температура на въздуха, въздушна влажност, слънчева радиация, слаби ветрове/; мелиоратвни; екологични – предотвратяват миграцията на замърсители от натоварени транспортни артерии, продуцират кислород, поглъщат голяма  част от вредните газове и праха отделяни от Южна и северна промишлени зони и транзитните и градски транспортни потоци.  Много важна част от озеленяването на поречието на р. Суха река, в участъка, преминаващ през града, обезпечава непрекъснатост и органична връзка с останалите компоненти на зелената система в града и свързания с това приток на чист свеж въздух към жилищните райони.

Изграден е 100%  Централен градски парк с площ от 840 dka, като скелетът му е от възрастна ефектна растителност, заемаща 68% от територията му. Понастоящем се извършва цялостна реконструкция на площ от 24 dka от парка. Нуждите са свързани с необходима пълна реконструкция /както растително, така и на инфраструктурата/.

Дървесната растителност е представена от: черен бор, смърч, ела, кипарис, чинар, конски кестен, шестил, явор, липа, гледичия, ясен и други, в добро и много добро състояние.

Зелената система предлага изграждането на общоградски парк “Иглика”, който би обезпечил изключително важните екологични нужди на града - да играе роля на зелен клин /буфер/ между северната промишлена зона и жилищните райони; свързан е с естествено доизграждане на зеления меандър по поречието на р. Добричка и респективно да обезпечава значителен екологичен принос. Общата му проекта площ е 1117 dka, като има изграден само частичен растителен скелет с дървесна растителност на ~10 % от територията, резервирана за парка.

Обобщените показатели за системата от крайградски паркове имат следните стойности:

- съществуваща обезпеченост  - 6,4 m2 на обитател;

- проектна обезпеченост /в т.ч. с резервирани територии/  – 8,4 m2 на обитател.

Подсистема “Районни паркове”

Районните паркове в зелената система на Добрич са изцяло в проект и са много важен елемент на системата, като за тях са резервирани територии, обезпечаващи локалния отдих, ландшафтно естетическите и  микроклиматичните характеристики на жилищната среда.

Предвидено е изграждането на :

- Районен парк “Хаджи Балар” на площ от 97 dka. В него са изградени ~40 % от растителния скелет и 5% от инфраструктурата, свързани с основните утилитарни нужди. Той, заедно с парк “Иглика” оформят т.н. зелен клин /буфер/ между северната промишлена зона и жилищните райони, като също е свързан с естествено доизграждане на зеления меандър по поречието на р. Добричка. Паркът има екологичен принос, подобен на описания по-горе при парк “Иглика”.

- Районен парк “Рилци”, разположен на площ от 85,5 dka, по протежение на съществуващо дере /овраг/ е с важен екологичен и мелиоративен принос. Съществуващата растителност е представена от предимно бързо растящи и малотрайни видове като топола и върба, които в голямата си част са възрастни и естествено отпадат. Съществува ефективен растителен скелет, който може да бъде основа на бъдещо оформяне - ~10%.

- Районен парк “Добротица” на площ от 60 dka, замислен не само с локално рекреационно значение, но и с важна екологична функция като естествен ограничител на влиянието на бул. „Добруджа” по посока към жилищните комплекси “Дружба”, “Дружба 1” и “Балик”. Започнато е изграждане на парка, като успешно са проведени ~ 30% от растителния скелет и инфраструктурата на парка.

- Районният парк “Перлата”, разположен на площ от 75 dka, обезпечава естествената биологична и пряка рекреационна връзка на града и жилищните райони с парка “Кобаклъка”, чрез проектираната вело и пешеходна алеи. Изграден е ~20% от растителния скелет на парка. В района има реституирани имоти, поради което се налага ново планиране и нов подход, свързан с развитието на рекреацията и ползването на частните имоти.

Обобщените показатели за системата от районни паркове имат следните стойности:

- съществуваща обезпеченост  - 1,7 m2 на обитател;

- проектна обезпеченост /в т.ч. с резервирани територии/  –3,2 m2 на обитател.

Градини с общоградско значение

-	В Добрич има изградени и интензивно благоустроени и озеленени 31 квартални и градски градини, с обща площ 253,3 dka, разположени предимно в централната част и широкия център. Техните функции и предназначение са свързани с отдиха и ползването от малки групи хора. Кварталните и градски градини градини са със следните показатели:

-	Обща площ – 253,3 dka;

-	Съществуваща обезпеченост  - 1,1 m2 на обитател;

-	проектна обезпеченост /в т.ч. с резервирани територии/  –1,9 m2 на обитател.

Състоянието им е средно и добро, с преимуществено слабо поддържане. В тях изцяло е запазен скелетът от трайна декоративна растителност – дървета и храсти. Растителността заема средно – 70-80% от общата територия, групирана в чисти и смесени групи от дървета и храсти. Основните видове, използвани за озеленяване, са черен бор, смърч, ела, кипарис, чинар, конски кестен, шестил, явор, липа, гледичия, ясен, каталпа и други. Храстите са представени от лавровишна; евонимус японика; юниперуси; котонеастер хоризонталис; спирея ванхутей; форзиция; дойция; филаделфус; червен дрян, цидония; симфорикарпус; тамарикс; люляк и сорбария. Тревните площи с малки изключения са в лошо състояние като почти липсват цветя. Всички градини се нуждаят в различна степен от реконструкция.

# Специализирани зелени площи – паркове и градини

Към тази категория спадат организирани зелени структури, с тясно специализирани функции като спортни паркове, зоопарк, гробищни паркове, мемориални паркове, църковни и музейни градини, декоративни разсадници, цветопроизводни стопанства, паметници на парковото и градинско изкуство. Съгласно плана за зелената система, в Община Добрич са определени 16 бр. специализирани паркове с обща площ:

- градска територия - 140 dka, като до този момент се считат за изградени - общо 28 dka;

- крайградска територия 1053,9 dka, като усвоени са 870 dka.

Отделно от посочените цифри, е изградения Център за защита на природата и животните на площ 178 dka, като степента на изграденост е ~90%, при заетост на територията от дълготрайна декоративна растителност – 80%.

# Санитарно-защитно озеленяване

Зелените структури в тази категория са с основно екологично предназначение –ветрозащитни пояси; озеленени крайречни сервитути; озеленени дерета и оврази; санитарно защитни пояси; транспортно озеленяване. Санитарно-защитното озеленяване е най важният елемент на екологичната инфраструктура, поради прякото си въздействие върху екологичните характеристики на средата – намаляване на силата на вятъра през студеното полугодие, подобряване на санитарно-хигиенните характеристики на жилищната среда чрез ограничаване на въздействието на отделяните от транспорта замърсители; прахоулавяне;  шумозащита; поглъщане на газове от промишлените зони; мелиоратвни – като много важна част от озеленяването на поречието на р. Добричка,  предпазващи почвите от развитие на ерозия – по протежение на дерета и оврази.

- Ветрозащитните пояси са разположени в северния и част от северозападния край на града. Изградени са пояси на площ от 127dka, като предвижданията на плана са те да нарастнат до 188 dka. Ширината на поясите е 20-30 m, като се предвижда тяхното уплътняване и разширяване до 40-50 m. През последните години в тези пояси се извършва нерегламентирана сеч от малцинствени групи, като изцяло унищожени са ~10% от поясите.

- Зеленина по протежение на р.Добричка. В рамките на регулацията на град Добрич озеленяването по поречието на р. Добричка е извършено ~80%. Общо зеленината по поречието на реката в градската територия е 96 dka. Състоянието е средно и задоволително, с почти липсващо поддържане. Растителността заема средно – 15-30% от общата територия, групирана произволно в чисти и смесени групи от дървета. Основните видове, използвани за озеленяване, са: пирамидална топола, бяла топола, липа, златен дъжд, люляк и др. Наложителните мероприятия, които трябва да се извършат като първа стъпка, са: санитарно прочистване, оформяне на корекцията, доизграждане на останалите 20% в градската територия и уплътняване на зелените обеми. Генералната важна стъпка на втори план е цялостно оформяне на пешеходна и велоалея булеварден тип по протежение на водното течение.

- Дерета и оврази. Това са основно крайградски територии горски фонд – в голямата си част обрастнали с естествена местна влаголюбива растителност. Общата площ на деретата е 253 dka.

- Санитарно-защитни пояси – Представляват сравнително добре развита система от пояси, на много места със значителна ширина, основно тангиращи с главните транспортни артерии – градски магистрали и булеварди. Изградени са пояси на площ от 397 dka, като предвижданията на плана са те да нарастнат до 993 dka. Ширината на поясите е 20-30 m, като се предвижда тяхното уплътняване и разширяване до 40-50 m. През последните години в тези пояси се извършва нерегламентирана сеч от малцинствени групи, като изцяло унищожени са ~9% от поясите. Наложителните мероприятия, които трябва да се извършат, са доизграждане на защитните пояси (на първо място) между промишлените зони и жилищната среда и тяхното опазване от изсичане. Като втора стъпка е завършването на останалите предвидени по проект пояси и тяхното уплътняване на места.

Първи стъпки в тази насока са санитарното прочистване, оформянето на корекцията, доизграждането на останалите 20% в градската територия и уплътняването на зелените обеми. Генералната важна стъпка на втори план е цялостното оформяне на пешеходна и велоалея (булеварден тип) по протежение на водното течение.

# Транспортно озеленяване

Зеленината, следваща транспортните потоци, е лентовидно разположена край основните градски магистрали и районни артерии, обходните пътища  около Добрич  (републиканска пътна мрежа), както и уличните дървета по протежение на главни и второстепенни улици.

Транспортното озеленяване по протежение на градските магистрали, булевардите и районните артерии е с площ от 540 dka масирано разположена растителност в средни ивици, зелени площи по тротоарите и прилежащи зелени площи. Транспортното озеленяване е изградено предимно с липа, чинар, ясен, конски кестен. В регулацията на Добрич  трасето на ЖП-линията е съпроводено от мащабно изградени пояси - масиви от акация /Rhubinia pseudoacacia/,  чисти, склопени, с пълнота 0.9-1, в добро състояние. Общото количество градска и крайградска транспортна зеленина е 1236 dka, като съществуващата в момента е 7.5 m2 на жител.

Придружаващата транспорта зеленина в градската територия, като улична растителност носи следните характеристики:

- Общ брой на алейни дървета – 18 000 броя;

- Храсти – 27 000 броя;

- Живи плетове – 10 кm.

Наложителните мероприятия, които трябва да се извършат, са доизграждане на защитните пояси (на първо място в близост до жилината среда), уплътняване на поясите и тяхното разширяване, където е възможно (по протежение на улевардите “Добруджа”, “Русия”, “Трети март”, “25-ти септември” в участъка Варненски път – “Добричка епопея”), доизграждане на подсистемата на транспортното озеленяване, уширяване и уплътняване на поясите, където това е възможно.

# Обслужващи зелени площи

- Озеленяване в промишлените зони. Общата площ в производствена зона “Север” е 1 657 dka, в производствена зона “Запад” е 1 190 dka, като зелените площи са 260 dka, дървесна растителност 7 000 броя;

- Озеленяване на спортни обекти и спортни съоръжения. Представени са от мащабни спортни площи, разположени в градския парк и спортни площадки в жилищтните райони, устроени с комплексните благоустройствени мероприятия. В град Добрич е изграден стадион с възможност за разполагане на нови спортни обекти. Настоящата степен на изграденост на категорията озеленяване е значително ниска и хаотична, без да се следва общата композиция;

- Зелени площи в жилищни комплекси. Жилищните райони “Дружба 1”, “Дружба 2”, “Дружба 3”, “Дружба 4”, “Христо Ботев”, “Строител” и частично “Добротица” и “Балик” не са благоустроени и озеленени.

1.5. Защитени територии и биоразнообразие

Община Добрич попада  в  Мизийската горско-растителната област  и в подобласт – “Добруджански растителен район”. Във вертикално отношение растителността в района е представена от запазени в слаба степен естествени гори /предвид унищожаването им в миналото за освобождаване на земи за селскостопански дейности, равнинни терени с преобладаване на мезоксеротермната растителност, представена предимно от луковична ливадина /Poa bulbosa L/, пасищен райграс /Lolium perenne L/, троскот /Cydon dactylon L/, белизма /Dichantium ischaemum/, садина /Crysopogon gryllus L./ и др. разпространени по мери, необработваеми земи, край пътища. Горските масиви принадлежат на “Долен равнинно-хълмист пояс” с подпояс на равнинно-хълмисти дъбови гори. В рамките на общината са разположени отделни лесозащитни пояси по високите равни тераси, върху черноземни почви, с доминиране на: цер /Quercus cerris L/, на места смесени с дръжкоцветен дъб /Quercus pedunculiflorae L/, летен дъб /Quercus robur L/, полски клен /Acer campestre L/, келяв габър, мъждрян и космат дъб. Незначително е разпространението на мекиша, благуна, елшата, върбата, габъра, обикновения бук. Покрай дерета и суходолия се срещат формации от полски бряст /Ulmus minor/, ясен /Fraxinus oxycarpae/, дръжкоцветен дъб /Quercus pedunculiflorae L/  и  по слабо върби /Salix alba, Salix fragilis/. Естествено растящите насаждения са изключително от издънков произход. От изкуствено внесените видове най-голямо участие има акацията, след това гледичията, черният бор, шестила, клена, явора, ореха, сребролистната липа, евроамериканските тополи, копривката и др. От храстовите видове се срещат: дрян, глог, смрадлика, драка, шипка, кучи дрян, брадавичест и ръбест чашкодрян, птиче грозде, черна калина. Изкуствено внесени са: миризлива върба, тамарикс, златен дъжд, люляк. Тревната растителност е представена от типични за дъбовите гори видове: житни тревни, острица, ягода, поддъбиче, къпина, мащерка, коприва, жълт кантарион и др.

В рамките на общината естествените горски екосистеми заемат само локални райони - лесопарк “Кобанлъка” и полезащитни пояси, с доминиране на смесените широколистни гори с представени в тях в различна степен: видове дъб, липа, ясен, шестил, габър, махалебка.  Характерен елемент на крайградския ландшафт са полезащитните горски пояси пояси, изградени от местна и внесена растителност.

Най-важна роля за градската околна среда, санитарно-хигиенните условия на живеене и свързания с това здравен статус на населението на Добрич има зелената система.

Растителността има изключително важна роля по отношение на :

- Ограничаване замърсяването с тежки метали от транспорта. Правени са множество изследвания в цял свят за ролята на зелените и защитни пояси за опазване на прилежащите към пътищата зони от замърсяване. Обследвания в “Парка на свободата”- София показват, че в диапазон до 50 m от булеварда дърветата имат способността да натрупват, поглъщат ~ 30% от натрия, оловото, мангана, цинка, кадмия, отделени от транспорта. Изследванията на [Kollet P.] показват, че пояс от полски клен и птиче грозде с ширина 10m намалява замърсяването в съседните райони 40-50%. Изследванията край магистрала “Хемус” показват, че 40–50 m пояс снижава замърсяването със 70-80%. Необходимо е да отбележим, че поглъщателните способности на защитните пояси зависят от техният видов състав /в пъти те са по-ниски при иглолистните/, от състава, гъстотата, възрастта на насажденията, разположението на масивите спрямо замърсителя, начина на проектиране на поясите /ефективни са многоетажните пояси/ и други.

- Намаляване на запрашеността. Изследванията върху седиментацията на праха на различни разстояния от бул. “Ленин” София показват, че количеството утаен прах в зелените пояси на 5 m от булеварда е 121-128 mg/m3 за24 часа и значително намалява – до 8 пъти на 40 m. Тридесет метров пояс при голяма плътност и нисък етаж от храсти поглъща прах ~22-28% от отделения. Голямата височина на разпространение на праха, повлияна от атмосферните условия, е причина за образуването на общ прахов фон, формиран от най-финните дисперсни частици, който не може да бъде уловен в цялост.

- Намаляване на азотните оксиди, серният диоксид и други токсиканти във въздуха. Изследванията /Гудерин З./ показват, че парцел, защитен с плътна зелена стена с ширина 15 m има статус на въздуха с по-малко замърсители - серен диоксид-30%; въглероден диоксид-35%, фенол-30%, прах-64%. Множеството международни и наши изследвания показват, че растенията са не само различно устойчиви на замърсявания, но и имат способността без да се повреждат да поглъщат различни газове от атмосферата, като различните видове имат различна активност към различните замърсители. Някои растения поглъщат до 5 пъти повече азотни оксиди от други. Особена чувствителност проявяват растенията към серния диоксид, като интензивността на поглъщане от някои видове варира от 2.83- 3.65 сm3/100 g листа/час.

- Намаляване на шума. Литературата изобилства с примери, споменаващи, че пояси от 4 реда дървета с нисък етаж от храсти в облистено състояние намаляват шума с 6-10 dBa. Леушен е установил, че широколистните дървета поглъщат 26% от падащата върху тях звукова енергия и отразяват 74%. Според неговите наблюдения: едноредова ивица от дървета с двуредов жив плет на преден план /при шахматно засаждане на двете/ намаляват шума 4-5 dBa; при ширина на ивицата ~15 m и увеличаване на дърветата шумът се намалява съответно с ~8 dBa; а при 25-35 m ивица сниженията са 10-13 dBa.

Защитени територии и биоразнообразие

В територията на община Добрич няма разположени защитени обекти. Най-близко разположените такива са в землището на Община Добричка. Това са защитените местности Орлова могила и Сухата река.

Защитена местност „Орлова могила” е с площ 42,7 ха и е отредена за такава със заповед № РД-819/23.08.2002 г. Намира се в землището на село Орлова могила, община Добричка. Опазва останки от степни гори в Южна Добруджа и находище на божур.

Защитена местност „Суха река” се намира в Североизточна България, като част от нея попада и в Румъния, периодичен приток на р. Дунав, в източната част на Дунавската равнина и е суходолие от Добруджанското плато.

Тя е обявена е със Заповед № РД-538/12.07.2007г., с цел опазване на територия с характерен ландшафт, включващ забележителни скални образувания – местообитания на защитени и приоритетни за опазване видове птици, редки и уязвими растителни видове, предоставяне на възможност за научни изследвания, образователна дейност, екологичен мониторинг и развитие на устойчив туризъм.

Местността е с обща площ 23 079, 176 dka и обхваща части от землищата на с. Дряновец, с. Воднянци, с. Хитово, с. Житница, с. Пчелник, с. Крагулево – община Добричка; с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Огняново, с. Габер, с. Капитан Димитрово – община Крушари; с. Балик, с. Оногур, с. Коларци, с. Брестница – община Тервел, обл. Добрич и с. Краново и с. Голеш- общ. Кайнарджа, обл. Силистра.

Животински свят в бизост до урбанизирани зони и инфраструктурние трасета.

Животинският свят в тези участъци е представен по слабо поради, наличието на натоварени транспортни потоци, населени мяста и производствени дейности.

Гръбначната фауна е представена от:

І. Клас земноводни  /Amphibia/

- Разред – Опашати /Caudata/, представени от  дъждовници /Salamandridae/: обикновен тритон /Triturus Vulgaris/; гребенист тритон /T. Cristatus/;

- Разред – Безопашати /Ecaudata/, представени от кръглоезични /Dicoglossidae/: родове - чесновници /Pelobatidae/ - обикновена чесновница /Pelobates fuscus/; крастави жаби /Bufonidae/, представени от почти всички видове – Bufo ssp.

ІІ. Клас влечуги /Reptilia/

- Разред – люспести влечуги /Squamanta/: гущери /Suaria/ - слепооци /Ancuidae/; гущери /Lacertidae/- ливаден гущер /Lacerta agilis/, триивичест гущер /L. trilineata/, зелен гущер /L. viridis/; Сцинкови /Scincidae/ - представени от змии /Untergattung Serpentes/;  Смокове /Colubridae/ представени богато от почти всички видове без водните змии – Coluber ssp.; отровници /Viperidae/, представени от  – пепелянка /Vipera ammodytes/.

ІIІ. Клас птици /Aves/

Птиците са с доминиране на  - видове гугутки /Streptopelia ssp./, кос, бяла стърчиопашка, черногърбо каменарче /Oenanthe oenanthe/,  врабчета /Passer domesticus/ /Passer montanus/, гарга /чавка/ (Coloeus monedula) градинска лястовица /Delichon urbica/, лястовица /Delichon urbica/, сврака /Pica pica/, сива врана /Corvus cornix/, полска врана (Corvus flagilegus) сойка (Garilus grandarius), голям синигер /Parus major/, чавка /Corvus monedula/, поен дрозд, черноглаво коприварче /Sylvia articapilla/ , сребриста чайка /Larus argentatus/ и др.

IV. Клас бозайници /Mammalia/

От бозайниците се срещат -мишки /Apodemus ssp./, плъхове /Rattus ssp./, таралеж /Erinaceus concolor/, къртица /Talpa europea/, катерица /Sciurus vulgaris/, лалугер / Citelus citelus/ ,  съсел / Glis glis/, заек (Lepus europaeus), скитащи кучета и други.

Животински свят в горски фонд и лесопаркове

В тях животинският свят е значително по-богато представен: Освен изредените по-горе видове в териториите, отдалечени от урбанистичните дейности, срещаме още:

І. Клас земноводни  /Amphibia/

- Разред – Безопашати /Ecaudata/, представени от  семейство Дървестници /Hylidae/ - дървестна жаба /Hyla arborea/ и семейство водни жаби /Ranidae/, представени от дългокрака горска жаба и голяма водна жаба.

ІІ. Клас влечуги /Reptilia/

- Разред – костенурки представени от: гръцка сухоземна костенурка.

- Люспести влечуги /Squamanta/: гущери /Lacertidae/-кримски гущер /Lacerta taurica/, горски  гущер, степен гущер /Podarcis muralis/;

- Смокове /Colubridae/ представени допълнително от водните змии  –  обикновена и сива;

ІІІ. Клас бозайници /Mammalia/

От бозайниците се срещат още - горски сънливец, съсел, лисица, невестука, черен пор, дива свиня.

- НАСЕЛЕНИЕ

Община Добрич обхваща землищата и населението на град Добрич и кв. Рилци. Населението на общината по данни на ГРАО към 15.09.2009г. е  113 315 жители.

Територията на общината е 109,5 хил. dka, от които поземленият фонд представлява над 72% от общата площ.

Отделните фондове заемат следния дял:

- Фонд населени места–16524 dka;

- Производствени, стопански, комунални обекти и др.–3816dka;

- Гори, лесопаркове–7357 dka;

- Необработваема земя, включително комуникации–9685 dka;

- Обработваема земя–72115 dka.

Гъстотата на населението в община Добрич е 917 жители/km2, което е значително над средното за страната. Населението на общината е изцяло градско. Поминъкът е основно в промишленото производство и сферата на услугите. Малка част се занимава професионално със земеделие. Миграционните процеси са с относително ниска интензивност.

Град Добрич е с добре изградена инфраструктура, добри възможности за намиране на работа, наличие на средни и висши учебни заведения, богат културен живот, притежава висок потенциал за развитие.

През годините се е утвърдила трайна тенденция в посока намаляване населението на общината, което е характерно и за страната.

През последните години е запазена тенденцията при разпределение на жителите по пол – делът на жените е 51,21%. Анализът на възрастовата структура показва, че броят на жените надвишава този на мъжете в интервала от 25 до 29 години и се запазва до края на скалата. Прави впечатление, че с повишаване на възрастовата граница, тенденцията се задълбочава. Констатацията е характерна и за останалите големи градове в България.

Цялостният анализ на населението на община Добрич по групи показва, че разпределението е типично за населено място от градски тип. Това дава основание да се твърди, че процесите на урбанизация в региона протичат адекватно.

- ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Най-важната задача на общината се състои в създаването на рамкови условия и инвестиционен климат, които да окажат влияние върху развитието на неговите потенциали като един от центровете в Североизточна България в международното съревнование с другите големи градове. Икономиката е в отговорностите на предприятията. Те осигуряват работни места и носят данъчни приходи.

Основните показатели на стопанските единици /нефинансов сектор/ за 2006 г. и 2007г. е както следва:

| № | Наименование | 2006 г., в хил. лв. | 2007 г., в хил. лв. | 2007 г./2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бруто продукция | 567 407 | 652 356 | +14,97% |
| 2 | Приходи от дейността | 1 177 275 | 1 375 668 | +16,85% |
| 3 | Нетни приходи от продажби | 1 162 882 | 1 349 939 | +16,09% |
| 4 | Разходи за дейността | 1 135 835 | 1 295 449 | +14,05% |

Брой на предприятията по категории:

| № | Категория | през 2006 г. | Отн. дял | през 2007 г. | Отн. дял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микро - до 9 заети | 3699 | 90,66% | 3308 | 90,38% |
| 2 | Малки - от 10 до 49 заети | 320 | 7,84% | 288 | 7,87% |
| 3 | Средни - от 50 до 249 заети | 51 | 1,25% | 54 | 1,48% |
| 5 | Големи - над 250 заети | 10 | 0,25% | 10 | 0,27% |
|  | ОБЩО | 4080 | 100 % | 3660 | 100 % |

Община град Добрич е център на голям селскостопански регион, разполага с добре оформен промишлен комплекс – разнообразна отраслова и подотраслова структура и специализация. Балансирано са развити на производствените мощности с добре подготвени кадри. Сравнително добре изградена е инженерната и техническа инфраструктура в индустриалните райони.

Слабостите са свързани главно с инфраструктурни проблеми, като основно внимание е отделено на водата, пътната мрежа и др.

Като слабост от втора степен на значимост е липсата на програма за възстановяване на индустрията.

Възможностите за развитие на общината са свързани с изграждането на мощна хранително-вкусова промишленост, привличане на нови инвестиции, натоварване на съществуващите промишлени мощности и основни фондове.

Структурата на  промишлеността  в  Общината  се  определя  от  подотраслите: хранително – вкусова промишленост, лека промишленост и  машиностроене. На  територията  на  града  са  развити транспортът, търговията  и  услугите. Близостта  на  град  Добрич  до  черноморското  крайбрежие  благоприятства  развитието  на  туризма.

Основните  продуктови  производства  от  промишлеността  на Община град Добрич  по  подотрасли  са  следните:

- хранително – вкусова  промишленост: производство  на  млечни  произведения; колбаси; макаронени  изделия; вина  и  спиртни  напитки; безалкохолни  напитки; продукти  от  птиче  месо; брашно; хляб  и  сладкарски  изделия; фуражи;

- лека  промишленост: производство  на  мъжка  и  дамска  конфекция;  облекла  от  кожи; мебели; платове; жакардови  изделия;

- машиностроене: производство  на  акумулатори; полуремаркета  и  контейнери; селскостопански  машини; радиатори  и  филтри  за  леки  и  тежкотоварни  автомобили; пластмасови  изделия.

Средно- списъчния брой на заетите лица е както следва:

| № | Сектор | 2006 г. | 2007 г. | 2007 г. / 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обществен | 6 910 | 6 606 | - 4,40 % |
| 2 | Частен | 19 746 | 18 748 | - 5,05 % |
|  | Общо | 26 656 | 25 354 | - 4,88 % |

* - по данни на ТСБ - Добрич

Обработваемата земеделска земя в землището на Община град Добрич е 72 115 дка. Основните селскостопански култури за общината са пшеница, царевица и слънчоглед.

Процесите на преструктуриране на икономиката, съпроводени с масови съкращения, затихват. Паралелно с това се забелязва овладяване или увеличаване на заетостта в отделни отрасли и дейности, което е свързано с икономическа активност и с успешно прилагане на програми, насърчаващи наемането на работна сила. Нивото на безработица в Добрич е трайно над средното за страната.

Заетостта е съсредоточена основно в сферата на туризма, селското стопанство, хранително-вкусовата и текстилна промишленост, в търговията. Увеличават се заетите в сферата на услугите в частния сектор, а заетите в индустрията и услугите от обществения сектор намаляват.

- ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

  - Оценка на демографската ситуация

Естествено прираст на населението през 2007г.:

| № по ред | Наименование | Общо | Мъжки пол | Женски пол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Живородени | 2061 | 1085 | 976 |
| 2 | Умрели | 2969 | 1636 | 1333 |
| 3 | Умрели деца под 1 година | 21 | 14 | 7 |
| 4 | Естествен прираст | - 908 | -551 | -357 |

### Население на 7 и повече години по степен на образование:

### Население под, в и над трудоспособна възраст:

Население по юридическо семейно положение:

Население по етническа група:

Население по майчин език:

Население по вероизповедание:

- - по данни на ТСБ – Добрич

  - Икономическа активност

Средна работна заплата /в лева/:

| № | Сектор | Работна заплата през 2006 г. |  | Работна заплата през 2007 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средно годишна | Средно месечна | Средно годишна | Средно месечна |
| 1 | Обществен | 4 764 | 397 | 5 746 | 479 |
| 2 | Частен | 2 943 | 245 | 3 571 | 298 |

* - по данни на ТСБ – Добрич

Доходи и разходи средно на лице от домакинство /в лева/:

| Години | Общ доход | Паричен доход | от който: |  |  | Разход общо | Паричен разход - общо | от който: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работна заплата | Пенсии | От дом. стоп. |  |  | Хран. стоки | Нехран. стоки |
| 2004 | 2 310 | 1 699 | 870 | 423 | 43 | 1 732 | 1 603 | 654 | 823 |
| 2005 | 2 338 | 1 771 | 988 | 406 | 49 | 1 744 | 1 587 | 756 | 809 |
| 2006 | 2 297 | 1 853 | 953 | 716 | 40 | 1 856 | 1 716 | 716 | 767 |
| 2007 | 2 433 | 2 194 | 1 197 | 601 | 266 | 2 150 | 2 060 | 867 | 967 |

данните са на областно ниво

Потребление на основни хранителни продукти от домакинствата /средно на лице/:

| * данните са на областно ниво Продукти | м.е. | Години |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 |
| Хляб и тестени изделия | кг. | 123,3 | 123,6 | 118,1 |
| Месо | кг. | 34,4 | 32,1 | 32,4 |
| Мляко прясно | л. | 15,0 | 11,5 | 10,0 |
| Мляко кисело | л. | 20,1 | 28,1 | 25,0 |
| Сирене | кг. | 11,3 | 13,1 | 11,6 |
| Яйца | бр. | 150,2 | 139,9 | 118,3 |
| Плодове | кг. | 23,7 | 29,7 | 19,0 |
| Зеленчуци | кг. | 51,6 | 55,1 | 48,3 |
| Картофи | кг. | 26,0 | 26,7 | 22,8 |
| Захар | кг. | 7,7 | 5,8 | 5,9 |
| Олио | л. | 15,4 | 16,1 | 14,0 |

  - Безработица

Наблюденията върху динамиката, състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през последните години и ясно изразения сезонен характер на общинската икономика показват, че сезонният фактор оказва решаващо влияние върху обхвата на входящия и изходящ поток от безработни през отделните месеци на годината.

Пролетно- летният период на годината е свързан преди всичко с активизиране на фирмите от сферата на туризма, селското стопанство, строителството и търговията на открито, които са основен източник на работни места и заетост . След активното търсене на работници и специалисти за сезонните дейности от месец октомври се наблюдава активизиране предимно на входящия поток от безработни лица, който до края на годината постепенно се увеличава.

Ограничените възможности на регионалната икономика извън туризма, ориентирана към хранително-вкусовата и машиностроителна промишленост, към производството на облекла, текстил и обувни изделия не осигуряват големи възможности за заетост, което значително натоварва пазара на труда през зимния период. Освен това търсенето на работна ръка в тези направления е епизодично и е свързано с характера на самото производство или с изпълнение на определени поръчки за производство, обикновено за експорт, поради което се наблюдава цикличност при търсенето и наемането на работници и специалисти за извършване на определени дейности.

По тези причини, поради слабата инвестиционна активност и все още нестабилната икономическа среда,  фирмите се въздържат от осигуряване на дългосрочна заетост на работниците.

- ОБРАЗОВАНИЕ

Отдел „Образование и култура” в Община град Добрич осъществява държавната и общинската образователна политика. В дейността си Отделът се ръководи от „Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и  подготовка (2006 – 2015)”, от „Стратегически цели на Община град Добрич за образователна политика за периода 2007-2011 година” и от „Общински план за развитие за периода – 2007-2013 г.”.

Мрежата на детските заведения в Общината обхваща 17 целодневни детски градини с общ брой 2 473 деца в 94 групи (с около 200 деца повече, в сравнение с миналата година). В 9 полудневни групи към училищата са обхванати 168 деца.

Общинската училищна система се състои от 9 основни училища, 5 средни общообразователни училища, 3 профилирани гимназии, Спортно училище и Ученическо общежитие. В ОУ „Стефан Караджа” са разкрити болнични паралелки, в СОУ „Дора Габе” се обучават ученици по специалността „Полиграфия”, в ОУ”Йордан Йовков”се приемат ученици в професионалната паралелка „Работник в заведенията за хранене и развлечение”, а в СОУ”П. Р.Славейков” се провежда обучение във вечерни паралелки.

В училищата на град Добрич са застъпени всички профили – хуманитарен, чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт. Профилираното обучение и разширеното изучаване на общообразователни предмети дава възможност да се постави индивидуалността на ученика в центъра на образователния процес.

На територията на град Добрич функционират 2 частни профилирани гимназии, 7 държавни професионални гимназии, Помощно училище, Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи (ДОВДЛРГ) ”Дъга”, Регионален педагогически център, Ресурсен център и 3 академични учебни звена. През учебната 2008/2009 година в професионалните гимназии на град Добрич се обучават 2 414 ученика в 105 паралелки, а в академичните звена – 1 950 студенти.

През учебната 2008/2009 година в общинските училища се обучават 10 027 ученика в 441 паралелки от подготвителни групи и класове и от I до XII клас. Целодневно обучение в начален етап се провежда в 32 паралелки, а броят на полуинтернатните групи е 32. Броят на учениците в общинските училища продължава да намалява и през тази учебната година те са с 486 по малко в сравнение с миналата година, независимо от предприетите мерки за задържане на учениците в училище чрез обвързване на изплащането на социални помощи и детски надбавки с редовното посещение на децата в училище.

Числеността на персонала, зает в сферата „Образование” през 2008/2009 г. намалява със 110 бр.спрямо учебната 2007/2008 година - от 1 520 на 1 410. Степен на професионална квалификация имат 75% от учителите в ЦДГ и 50% от учителите в общинските училища.

Налице е подобряване и повишаване качеството на образователните услуги в Община град Добрич, изразяващо се в:

- децентрализация на управлението на училищното образование и засилване ролята на училището чрез предоставяне на права за разпореждане с бюджетни кредити.

- подобряване на материалните условия на обучението и възпитанието- газифициране, обновяване на вътрешното обзавеждане, кухненски блокове и отоплителни инсталации, саниране на училищни сгради, усъвършенстване на пропускателния режим чрез въвеждане на съвременна техника и видеонаблюдение в общинските училища и няколко детски градини и изграждане на достъпна среда за деца и ученици със специални образователни потребности.

- в училищата са изградени 41 компютърни кабинета с 620 компютъра. С 90 компютъра разполагат и целодневните детски градини. Всички училища и ЦДГ са свързани с интернет. Училищата разполагат с 152 лаптопа и 71 мултимедийни проектора.

- ежегодно се провеждат кандидат-студентска борса и изложение „Панорама на средното образование”, приемат се кандидатстудентски документи за Русенски университет, издават се информационни материали за ученици и родители.

- провеждане на квалификационна дейност с учители.

През 2008/2009 г. броят на разработените и утвърдени проекти и програми към Министерството на образованието и науката значително нарастна и е на стойност над 1 000 000 лв. Реализирани са проекти за „Развитие на извънкласни и извънучилищни дейности”, „Оптимизация на училищната мрежа”, за подобряване на материалната база и др.

- КУЛТУРА

Град Добрич е престижен и съвременен културен център на региона и страната с динамично изградена културна инфраструктура, многообразна и активна културна среда, хармонично интегрирана в общия социален и икономически профил на Добрич.

Като част от националната културна политика, ролята на добричката култура с мото “Културата – назад към бъдещето” е да създава условия и да гарантира, че ще запази своята неповторима идентичност и успешно да обвърже традициите със съвременните дългосрочни български и европейски културни практики.

Културната политика на общината е изградена съобразно принципите,  краткосрочни и дългосрочни програми, утвърдени в нормативни документи на Министерството на културата, Общинския съвет град Добрич и Хартата на европейските градове на Съвета на Европа.

Основните организации и дейности в общинската инфраструктура, според формата на управление и финансиране са както следва:

- 2 Държавни културни института - Драматичен театър „Йордан Йовков”,Държавен куклен театър „ Дора Габе;

- 3 Общински културни института (държавни дейности) - Регионална библиотека „Дора Габе”, Регионален исторически музей, Художествена галерия

- 4 Общински културни института (местни дейности ) – Български камерен оркестър, ПФА „Добруджа”, Духов оркестър, Детски хор и Хор „Добруджански звуци”.

- 3 Читалища, множество творчески съюзи, частни културни сдружения и формации;

В изпълнение на Общинския план за развитие през 2008 г. се постигнаха следните конкретни резултати:

-  В организацията на общоградските, националните и международни акценти на културната панорама на Добрич с 1 583 прояви свой дял имат всички професионални културни институти и 60 любителски колективи, 46 школи и клубове с общо 2 617 участници и частни културни сдружения.

-  Културният афиш на Община град Добрич е включен в Националния културен календар на Министерството на културата и добричката култура е интегрална част от националния културен спектър.

Общинска администрация и местните културни институти  работят активно и ползотворно с Министерство на културата, национални и местни творчески институти, групи и съюзи, международни културни институти и центрове, както и с национални и местни неправителствени организации.

За Община град Добрич относителният дял на бюджета за дейностите на функция “Култура” през 2008 г. е около 5 %.

- СПОРТ

В съвременните условия на непрекъснати обществено - икономически промени въпросът на развитието на физическото възпитание, спорта, общинската спортна база в Община град Добрич придобива съществена значимост. Физическата култура и спортът в началото на ХХІ век се превръщат в приоритетен фактор със социална значимост, от което в определена степен зависи физическата активност, по-доброто здраве, дееспособност и дълголетие на жителите на град Добрич. Очевидна е необходимостта да се преосмисли и прецизира позицията на Общината по проблемите на физическото възпитание и спорта с реалните потребности на бъдещето, защото зараждащото се информационно общество е общество, на което са необходими здрави и жизнени граждани.

В Община град Добрич има 6 /шест/ закрити спортни бази и 4 /четири/ открити, които се стопанисват от "Спортни имоти" ЕООД - със 100 % общинско участие, чийто основен предмет на дейност е поддръжка и експлоатация на спортни обекти, организиране и провеждане на спортни мероприятия. Тези бази се ползват безвъзмездно от спортните клубове в град Добрич, които общо са 45 на брой.

За подпомагане на спортните клубове през 2008 г са изразходвани средства в размер на 150 000 лв.

- ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Здравното обслужване на населението на територията на Община град Добрич е организирано от добре изградена и структурирана мрежа от здравни заведения, както следва:

- “Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич” АД - със смесено участие между държавата и общините от Област Добрич;

- “Диагностично-консултативен център І – Добрич” ЕООД - със 100 % общинско участие;

- “Диагностичен-консултативен център ІІ - Добрич” ЕООД - със 100 % общинско участие;

- “Стоматологичен център І - Добрич” ЕООД - със 100 % общинско участие;

- “Областен диспансер за психични заболявания със стационар д-р Петър Станчев” ЕООД - със 100 % общинско участие;

- “Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 годишна възраст”;

- “Медицински център “Вива Феникс” ООД;

- “Авицена” ООД;

- “Регионална инспекция за опазване на общественото здраве”;

- “Първичен здравен център”;

- Училищно здравеопазване

- Детски ясли, Детска млечна кухня.

Поликлиниките и диспансерите се преобразуваха в Еднолични дружества с ограничена отговорност - ЕООД с органи на управление едноличния собственик на капитала - представляван от Общински съвет град Добрич и Управителят на дружеството. Доболничната и извънболничната помощ се реализира от Диагностично-консултативни центрове и индивидуални медицински практики.

Училищно здравеопазване - на територията на град Добрич са разкрити и функционират 43 здравни кабинети, в това число 17 в детски градини, 19 в общински училища и 7 в професионални гимназии, които осигуряват грижи за общо 17 508 подрастващи на възраст от 3 до 18 години. Медицинските специалисти оказват първа долекарска помощ при спешни и неотложни състояния, организират и провеждат профилактични дейности за предотвратяване и ограничаване рисковите фактори в детските заведения и училища, участват в организирането и прилагането в детските заведения и училища на общински, регионални, национални и международни програми за профилактика на болестите и промоция на здравето на децата и учениците.

Детски ясли, детска млечна кухня - на територията на Община град Добрич функционират 6 детски ясли. Те разполагат с материална база, отговаряща на съвременните изисквания за отглеждане на деца. Разположени са в шестте основни микрорайона с цел да осигурят лесен достъп до тях на деца и родители.

- ИНФРАСТРУКТУРА

  - Транспорт и пътища

Град Добрич е вторият по големина икономически център в Североизточна България, административен център на Община град Добрич и Област Добрич. Разположен е между Черно море и река Дунав, в Дунавската хълмиста равнина върху Добруджанското плато - на 45 км от аерогара Варна и на 35 км от пристанище Балчик. Частта от черноморското крайбрежие, която принадлежи на региона, има дължина 110 км.

Територията на региона се пресича от шосейни пътища - към Черноморското крайбрежие‚ международния транзитен път по транспортния паралел “Север-Юг” – Румъния, Молдова, Полша, Украйна и Русия. Пътната мрежа на Добрич гарантира достъп до морски и речни пристанища, Ро-Ро терминали и гражданско летище Варна.

Пътища: Първокласен път Е-87; Бургас - Варна - Балчик - Шабла; второкласен път ІІ-21; Силистра - Добрич - Оброчище - Албена; второкласен път ІІ-27; Добрич - Балчик - Каварна; второкласен път ІІ-29; Варна - Добрич - Генерал Тошево. Около града има изграден цялостен околовръстен пръстен, който поема непрекъснатия товарен транзит с направление Варна, Албена, Балчик, Генерал Тошево, Силистра, Шумен, Русе. Главната улична мрежа в Добрич поема непрекъснатия транзитен поток. Общата дължина на уличната мрежа е 165 км, от които главна улична мрежа - 60 км.

Железопътен възел свързва Добрич със столицата‚ крайбрежието и европейски страни. ЖП гара Добрич е с 12 основни коловоза и възможности за преработка на около 50 хил. тона товари годишно. ЖП гара Добрич – Север е с възможности за преработка на около 200 хил. тона годишно. От ЖП гара Добрич потеглят ежедневно 5 пътнически влака , два от които са за София.

Добрич остава встрани от общоевропейските  транспортни  коридори, като най-близките от тях преминават през съседните области – коридор № 7 – през Силистра, коридор № 8 достига до Варна. Наложително е  осигуряването на нормален достъп на стоки и товари до транспортните коридори. Основните пътища до тях, макар и частично рехабилитирани, са с ниска пропускателна способност, а  при зимни условия много често са непроходими, което допринася да изолираността на региона.

През изградената на територията на град Добрич комуникационно-транспортна система в момента се осъществява само т.нар. прекъснат транзит. Непрекъснатият транзит се осъществява изцяло по околовръстния път, който е с подходящ габарит.

Зонирането на град Добрич, както сега, така и в перспектива очертава основните транспортни потоци в чертите на града, породени от трудови и културно-битови пътувания.Основните от тях са:

- жилищни зони – централна градска част /пешеходната зона/;

- жилищни зони – производствени зони.

Градския транспорт се усъществяват 15 автобусни и 10 тролейбусни линии, а от автогара Добрич по различните направления ежедневно се извършват около 220 курса.

На територията на общината предлагат транспортни услуги около 520 леки таксита и няколко транспортни фирми.

Транспортното обслужване в общината основно се извършва от три фирми: “Пътнически превози” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД и “ПГ Комерс” ООД като в междуселишните направления участват - ”Албена Автоекспрес 98” ООД, “Минибус експрес” ООД, ЕТ ”Спринт”, ЕТ “Стоянов агро”, СД ”Радилов и синове”, “Темпо травъл” ООД.

- Водоснабдяване и канализация

10.1. Водоснабдяване

Водоснабдяването на град Добрич се осъществява от сондажни кладенци, разположени около града и в областта, чрез помпени станции “Приморци”, “Минково”, “Одринци”, “Богдан”, “Алмалии”, “Рилци” и от района на “Батово” и водоснабдителна група “Шабла”, напорни резервоари и водопрeносна мрежа, водата отива до крайния потребител.

Общото необходимо водно количество за  град Добрич, е около  52 000 куб.м./денонощие. Това количество е напълно достатъчно за 24 часово водопотребление на града без режим.

Основната цел е необходимото количество вода за града да се добива от сондажните кладенци и каптажите, намиращи се около територията на град Добрич. Само при необходимост да се ползва вода от ПС “Македонка “ и ПС “Шабла”.

Водопроводна мрежа на град Добрич е с обща дължина 218 км, азбестоциментови водопроводи– 159 км., стоманени – 24 км., чугунени – 3 км., полиетиленови – 17 км. и поцинковани – 15 км. Централната част е обхваната от пръстен Ф 564 от азбестоциментови тръби, изграден през 1968 / 1970 година.

Със средства от “Водния  заем“ на Световната банка водното дружество е подменило около 17 км от вътрешната водопроводна мрежа от етернитови тръби с полиетиленови и чугунени. Доставени са нови вносни потопяеми помпи за сондажните кладенци около града и нови хоризонтални помпи за помпените станции.

Основният физически проблем е свързан с лошото състояние на тръбопроводите, което води до 80 % загуби на вода. Вътрешната водопроводна мрежа, изградена през периода 1953 – 1961 години от азбестоциментови тръби, е изключително амортизирана, със силно износени уплътнители на връзките, което създава предпоставки за  непрекъснати аварии.

За решаването на тези проблеми е направено пълно обследване и ново хидравлично оразмеряване на вътрешната водопроводна мрежа. Разделянето на града на 12 независими водоснабдителни зони със самостоятелно захранване, изолиране със спирателни кранове, позволява за всяка зона да бъде измерен обема на консумираната и изгубена вода, както и да се предприемат спешни мерки за локализиране на евентуалните течове. В тези зони се предвиждат редуцир - вентили за намаляване на напорите до оптималния минимум, а от там и рязко снижаване на загубите.

Големият брой течове, високите енергийни разходи, а  от там и високата цена на водата формират приоритетните задачи, а именно:

- Поетапна подмяна на уличните етернитови водопроводи с полиетиленови;

- От 2002 – 2004 год. със средства на Общината са изградени  854 метра водопровод.

- Подмяна на част от етернитовия пръстен Ф546 с чугунен Ф600;

- Подмяна на площадковите водопроводи в жилищните комплекси и домовите отклонения, изградени предимно от поцинковани тръби, с полимерни тръби;

- Изграждане на пилотни зони с регулатори за понижаване на налягането във водопроводната мрежа, а от там намаляване на загубите и авариите.

- С цел максимално прецизно отчитане на реалната консумация на вода за битови и промишлени потребности – прецизен контрол и поетапна подмяна на водомерите;

- Възстановяване на водоизточниците около града чрез реконструкцията им и оборудването на сондажните кладенци с подходящи помпи за намаляване относителния дял на ел. енергията   при добиване на водата.

- Подмяна на амортизираните  водопроводи от сондажните кладенци до помпените станции.

10.2. Канализационни мрежи и пречиствателна станция

Канализацията на град Добрич е смесена, отвеждаща едновременно битовите и атмосферни води и  разделна в някои квартали на града /ЖК Балик , ЖК Добротица/. При проектирането и изграждането на канализационната мрежа на града  са занижени нормите, интензивността на оразмерителния дъжд , а от там и диаметрите, което е довело в сегашния момент до невъзможност на мрежата да поеме всички отпадни води. Съществуващият главен колектор, изграден през 1964 година в момента работи на пълен профил като създава проблеми особено при дъжд. Квартал “Рилци“ е без канализация. Дължината на канализационната мрежа е  160 км., дължината на довеждащия колектор – 10 км. Има три помпени станции за отпадни води, като едната от тях в момента не функционира.

Анализът на съществуващото положение извежда следните проблеми:

- Недостатъчен капацитет на уличната мрежа в ЦГЧ и на главния колектор, минаващ по най- ниските части на града. При обилни валежи има непрекъснати наводнения на улици, подлези, жилищни сгради и парцели.

- Липса на канализационни мрежи в квартали “Рилци“. Канализационна помпена станция /КПС/ “Иглика” не работи поради проблеми в оборудването и лошо състояние на сградния фонд;

- Диаметрите в ЦГЧ са занижени. Тази мрежа е проектирана през 60-те години  с малки оразмерителни параметри. Освен това по време на нейното изграждане стандартните диаметри са намалени с един. Вследствие на това при средно голям дъжд канализацията се препълва и работи под налягане, като наводнява жилищни сгради, улици, подлези и парцели;

- Недостатъчна проводимост на главния колектор, минаващ по най-ниските части на града, вследствие на което отпадъчните води преливат и при сухо време и създават екологични проблеми;

- Инфилтрация  в канализационната мрежа на подпочвени води и вода от течове от водопроводните тръби;

- Кражба на капаци на ревизионни шахти и решетки на улични оттоци.

За решаване на горепосочените проблеми е необходимо извършване на рехабилитационни дейности  в цялата канализационна система. Направено е обследване и хидравлично оразмеряване на някои квартали и зони на града. За пълната реконструкция на канализационната система е необходимо да се търси решение след цялостното обследване канализацията на град Добрич.

Отпадните води се пречистват в Градска пречиствателна станция за отпадни води, разположена в с. Врачанци. Пречиствателната станция за отпадни води е поетапно въведена в експлоатация през 1985 година на площ 116,146 дка. Станцията е с проектен капацитет 73 500 куб.м./денонощие. В момента тя работи с капацитет около 50 000 куб.м./денонощие. Пречистването е двустъпално: механично (решетки, песъкозадържатели, първични радиални утаители, вторични утаители) и биологично. Основната схема включва механично пречистване – решетки, песъкозадържатели,   първични радиални утаители и биологично стъпало – биобасейни и вторични утаители.

Пречистените отпадни води заустват в река Суха. След въвеждане на станцията в експлоатация не е извършвана модернизация, което несъмнено би повишило ефективността й както по отношение на пречиствателния ефект, така и по отношение преработването на утайките.

Проблемите, които трябва да се решат са следните:

- Подобряване качеството на пречистената отпадъчна вода на изход ПСОВ с цел оползотворяването й.

- Намаляване разходите за ел. енергия чрез подмяна на старите машини и съоръжения с нови, отговарящи на съвременните високотехнологични изисквания.

- Оптимизиране на процесите за обработка на утайките с цел ограничаване вредното им въздействие върху околната среда, намаляване на площите за тяхното депониране и търсене на възможност за оползотворяването им.

- УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Уличното осветление на територията на града се захранва от 170 касети с отворена магистрална схема, като мрежата е смесена - кабелно и въздушно захранване. Поради амортизиране и разкомплектоване не са работили 66 броя, а в 48 броя са липсвали електромери. От наличните 122 електромера - 80 броя са двутарифни и 42 броя - еднотарифни.

След разработен проект през 2001 г. за поетапна енергийно ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление, с решение на Общински съвет за реализацията на същия са отделени 700 хил.лв.

При реализацията на проекта е извършена замяна на живачните лампи 250 W  и 125 W с натриеви лампи с високо налягане - 150 W, 100 W, 70W, 50 W и компактни луминесцентни лампи 55 W.

Проектът за подмяна на уличното осветление е реализирано в три етапа – през 2003, 2004 и 2005г. В резултат общата инсталирана мощност е около 435 кW, а осветеността – 90-95%.

- ГАЗИФИКАЦИЯ

В близост до град Добрич преминава трасето на северния клон на магистралния газопровод с налягане 5,5 МРа, доставящ природен газ от Русия. Това благоприятства развитието на газоснабдителната система за града.

В северната част на града е изградена Автоматична газорегулираща станция /АГРС/ с капацитет 2 х 15 000 нм3/ ч.

Съгласно нормативната уредба на ЗЕ “Черноморска Технологична Компания“ – АД град Варна е лицензирана за срок от 10 години за “Разпределение на природен газ” на територията на Община град Добрич с решение № Л-080-08 / 14.02.2001 г., и  в последствие за регион “Добруджа” с център град Добрич е получила лиценз за 25 години от  Държавната Комисия по Енергийно Регулиране /ДКЕР/ с решение № Л-132-08 / 26.02.2004 г.

Основните и най-важни проблеми, предстоящи пред Лицензианта за изграждането на газопроводната мрежа и Общината, е липсата на актуален подземен кадастър и необходимостта от отговорно отношение при избора на изпълнител на изкопните,  възстановителните и монтажни работи за запазване на другите вече положени комуникации и на запазване на рехабилитираните нови настилки.

Съгласно част “Газификация” към  ОГП  за периода от 2007 до 2013 година е заложено тъй нареченото "упътняване" на изградената газоразпределителна мрежа и изграждане на нова 42,550 км. мрежа. Тази инвестиционната програма за град Добрич най-общо включва следните четири основни групи обекти, като всяка една от групите има своята особеност:

Общински обекти - основно се състоят от училища и детски заведения /детски градини и детски ясли/ – общо 56 обекта, всеки един от тях със собствена котелна централа. Газификацията сектора приключи предсрочно през 2003 година. Спортните бази, Художествена галерия, Център за ученическо, техническо и научно творчество, корпус ІІІ на Община град Добрич, зала “Добрич”, са включени в краткосрочната програма.

Промишлен сектор - всички работещите промишлени предприятия и фирми в града са газифицирани. Част от старите големи предприятия продължава да се преструктурират, вследствие на което възникват не малък брой малки частни фирми. Поради промяната на собствеността за по-голямата част от тях може да се счита, че не са енергийно обезпечени и централно отоплени. При сега изградените газопроводи тези обекти са с готовност за газификация при заявено искане от тяхна страна.

Обществен сектор - основно това са учебни сгради държавна собственост, хотели, търговско-промишлени и административни сгради за услуги, които са държавна и частна собственост - също със собствени котелни централи, както и такива без централно отопление. Тези обекти основно използват природния газ през зимния период за отопление. В някои от сферите на услугите е възможно използването му не само за отопление, а и като гориво за технологични нужди и други процеси - пекарни, подгряване /вместо с ел. ток и други горива/ и др.

Битов сектор - много съществен въпрос при газификацията на битовия сектор са необходимите инвестиции, които всяко домакинство трябва да вложи за преустройството и изграждането на нови инсталации, закупуване и монтиране на нови съоръжения, дори при най висока конкурентноспособност на цените на природния газ спрямо останалите енергоносители. Тенденцията за повишаване стойността на ел. ток в сравнение с природния газ също оказва съществено влияние за по-бързото преминаване в домакинствата на природен газ. Поради тези причини населението бързо се ориентира към ползването на тази услуга. Жилищните блокове в град Добрич са почти 100 % частна собственост и поради различните финансови възможности на собствениците на жилища, развитието на мрежата е поетапно, което успява да удовлетвори желанието на заявилите за съответната годината абонати да се газифицират.

- ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И СЪОБЩЕНИЯ

В град Добрич функционират 6 обекта за пощенски услуги. Териториално обектите покриват цялата градска зона и напълно задоволяват нуждите.

Община град Добрич е обхваната от две районирани телефонни мрежи с четири аналогови и цифрова централи. Общият брой на монтирания капацитет е 6 090 броя цифрови номера и 42 000 броя аналогови номера, от които 30 % са незаети. В града функционират три мобилни мрежи – цифрови на “М-тел”, "ГлоБул" и „ВиваТел”. През  2005 г. в Добрич започна и предлагането на услугата Triple Play на телекомуникационната компания Кейбъл Тел, която включва кабелна телевизия, интернет и телефон.

В Общината работи радио-телевизионна станция за пренасяне и разпространение на радио телевизионни програми, кабелни телевизии и телефония. В станцията са монтирани четири телевизионни предавателя, осем радиопредавателя и съоръжения за четири радиорелейни линии.

Град Добрич е свързан с оптичен кабел с Варна-Албена-Балчик-Каварна-Генерал Тошево-Добрич, отклонение Варна-Тервел-Силистра, с което се осигуряват надеждни и качествени междуселищни  телефонни връзки, мобилни и интернет връзки със страната и чужбина.

  - АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- ВЪЗДУХ

- Климатичните и метеорологични фактори оказват сериозно влияние върху степента на замърсяване на въздушния басейн. Те пряко допринасят за по-доброто или по-лошо разсейване на емитираните от източниците вредни вещества.

- Географското разположение и климатичните особености създават благоприятни условия за проветряване на територията на града и лесна дисперсия на замърсяването на въздуха

- За разглеждания район атмосферата се характеризира с определена устойчивост, тихото време е около 21%, което отговаря на класове “А” и “В” на устойчивост според  Pasquill – Gifford. По-рядко през годината устойчивостта на атмосферата може да се определи като “безразлична” (клас “D“) или “неустойчива” (клас “Е”).

Скоростта и посоката на вятъра, както и тихото време, са основните фактори, оказващи влияние върху разпространението и разсейването на атмосферните замърсители и определено имат съществен принос за относително ниския потенциал на замърсяване на въздуха. Относително високите средни скорости (над 3 m/s), както и ниският процент на тихо време обуславят ефективното разсейване на емитираните замърсители и предотваратяват появявянето на инверсии, а оттук и задържане на вредни вещества във въздуха. Постоянната посока на местните ветрове от своя страна също допринасят за по-бързо разсейване на вредните вещества, попаднали във въздуха. В същото време наличието на вятър допринася за повишаване запрашеността на въздуха през периодите на усилени селскостопански дейности (оране, сеене, прибиране на реколтата и др.), посредством унос на прах от разположените около територията на общината земеделски площи. Тихото време (около 21%) е фактор, който забавя ефективното разсейване и натоварва атмосферата с по-големи концентрации на замърсителите. Наличието на висока влажност и големия брой на дни с мъгли оказват отрицателно влияние върху способността на въздушния басейн да се самопречиства. За района това е определящо през зимния период.

- Замърсяването в района на община Добрич се оформя от транспорта, промишлените предприятия, битовото отопление, селскостопанските дейности.

- Основното замърсяване е с прах, серен диоксид, азотни оксиди, оловни аерозоли и въглероден оксид. Наднормени показатели формира замърсяването с прах и по-рядко със серен диоксид.

- 1.1. Източници на атмосферно замърсяване

Замърсяването на атмосферния въздух на територията на общината се дължи основно на транспортния поток по градската улична мрежа, промишлеността, битовото отопление през студения период, селскостопанските дейности в близост до територията, дейностите върху открити площи с насипни материали (депа, кариери, сметища, строителни площадки и др.).

- Основните замърсяващи вещества са прах, серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), оловни аерозоли и въглероден оксид (CO). Наднормени стойности се отчитат при показателите прах и серен диоксид (последния главно през зимния период).

- В района на града е налице съществена концентрация на промишлени производства, емитиращи вредни вещества във въздушния басейн.

- Съгласно “Атлас околна среда” на Република България и бюлетина на Националния център за околна среда и устойчиво развитие (НЦОСУР), концентрациите на повечето от замърсителите в района са под нормите (с изключение на прах), поради което на територията не се извършва непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

Върху разглежданата територия организираните източници са предимно от производствен характер. Характерното им разпределение (в типично производствени зони) позволява добре да се оцени тяхното въздействие върху замърсяването на атмосферния въздух.

- На територията са обособени две производствени зони – югозападна и северна. В югозападната зона са разположени заводът за безалкохолни напитки “Наслада-91”, заводът за преработка на пластмаси ”Акумпласт”, заводът за автомобилни акумулатори ”Старт”, МБАЛ.

- В северната промишлена зона са разположени предприятието за производство на полуремаркета и контейнери, Фабриката за преработка на кожи “Свобода”, “Добруджански протеин”, “Добруджански хляб”, “Добруджански текстил”, “Добруджанска мебел”, птицекланицата, макаронената фабрика, текстилното предприятие “Жакард”, мебелният завод “Бряст”, млекопреработвателното предприятие “Сердика”, машиностроителният завод “Метал-маяк”, шивашкият завод “Албена стил”.

- В промишлените предприятия има монтирани над 30 котела за паро- и топлопроизводство. В настоящия момент от тях работят по-малко от половината.

- Организирани източници

- А. Точкови

- Всички източници на вредни емисиии, които имат определени параметри (точни координати, височина, напречно сечение, скорост на газовия поток, дебит, температура на газа и масов поток на вредни вещества) се характеризират като стационарни точкови източници. Това са димоходите (комини) на горивни инсталации, изпускателните устройства на производствени вентилации и аспирации и др.

- В. Площни

- В някои от разглежданите предприятия съществуват повече от един източника със сходни характеристики, които при моделирането на процесите на разсейване са обединени и обособени като площен източник (комбинация от няколко самостоятелни стационарни източника). Такива са “Старт”, “Сердика”.

- Също така поради определено ниското застрояване, характера на терена, вида на отоплителните уреди, като площни източници могат да се приемат комините на битовото отопление на населението. Върху територията на града жителите обитават около 32-34 хиляди домакинства, като малка част от тях се отопляват с електроенергия. През последните години изразходваните средно количества горива в административния, стопанския и битовия сектор, техните емисионни фактори и емитираните при изгарянето им в атмосферата вредни вещества, са показани в таблиците по-долу.

| # ИЗРАЗХОДВАНИ ГОРИВА ЗА БИТОВО И АДМИНИСТРАТИВНО ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВИД ГОРИВО |  |  |  |  |  | ОБЩО |
|  |  | ДЪРВА | ВЪГЛИЩА |  | НАФТА |  | ГАЗ |  |
|  |  | t | t |  | t |  | m3 |  |
| ГОДИШЕН РАЗХОД |  | 73824 | 68633 |  | 3460 |  | 10381 |  |
| ЕМИСИОНЕН ФАКТОР g/GJ | SO2 | - | 1260 |  | 235 |  | - |  |
|  | NOX | 80 | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
|  | CO | 2000 | 1800 |  | 1600 |  | 1100 |  |
|  | ЛОС | 1000 | 400 |  | 15 |  | 10 |  |
| ЕМИСИЯ (t/a) | SO2 | - | 2200.08 |  | 35.81 |  | - | 2235.89 |
|  | NOX | 70.87 | 87.31 |  | 7.57 |  | 0.017 | 165.77 |
|  | CO | 1771.67 | 3143.01 |  | 243.94 |  | 0.39 | 5159.10 |
|  | ЛОС | 888.61 | 698.42 |  | 2.24 |  | 0.0034 | 1589.27 |
| # ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИД ГОРИВО |  |  |  |  |  | ОБЩО |
|  |  | МАЗУТ |  | НАФТА |  | ПРИРОДЕН ГАЗ |  |  |
|  |  | t |  | t |  | m3 |  |  |
| ГОДИШЕН РАЗХОД |  | 6990 |  | 1035 |  | 9457.5 |  |  |
| ЕМИСИОНЕН ФАКТОР g/GJ | SO2 | 1470 |  | 1260 |  | - |  |  |
|  | NOX | 260 |  | 260 |  | 170 |  |  |
|  | CO | 1725 |  | 2677 |  | 1050 |  |  |
|  | ЛОС | 6 |  | 3 |  | 5 |  |  |
| ЕМИСИЯ (t/a) | SO2 | 272.24 |  | 33.02 |  | - |  | 305.26 |
|  | NOX | 72.22 |  | 6.82 |  | 0.052 |  | 79.09 |
|  | CO | 474.64 |  | 70.18 |  | 0.315 |  | 545.13 |
|  | ЛОС | 1.66 |  | 0.078 |  | 0.0015 |  | 1.74 |

ГОДИШНО  КОЛИЧЕСТВО  ЕМИТИРАНИ  ВРЕДНИ  ВЕЩЕСТВА  ПРИ  ПРОИЗВОДСТВОТО  НА ПАРО -  И  ТОПЛОЕНЕРГИЯ

| ВРЕДНО ВЕЩЕСТВО | SO2 | NOX | CO | ЛОС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕМИСИЯ (t/a) | 2541.15 | 244.86 | 5704.23 | 1591 |

- С. Линейни

Транспортният поток от леки и товарни автомобили, автобуси и автотракторна техника, както и железопътният транспорт, допринасят в много голяма степен за влошаване на качеството на атмосферния въздух. Отделяните от двигателите вредни вещества в състава на изгорелите газове (азотни оксиди, въглероден оксид, серни оксиди, сажди и летливи органични съединения) както и прахът са в основата на замърсяването на приземния атмосферен слой в градската част на територията. В процеса на обследване е извършена инвентаризация на транспортните средства, преминаващи през града и е пресметнато емитираното количество вредни вещества както и разпространението им във въздуха.

- Неорганизирани източници

- На територията на общината съществуват редица неорганизирани източници на атмосферно замърсяване. Това са дихателите на горивни резервоари в предприятията и обектите за съхраняване и търговия с горива, леярни цехове, открити площи за насипни материали, депа за отпадъци, кариери за добив на инертни материали. Такива източници са бензиностанциите, депата за ТБО и строителни отпадъци, площадките на бетоновите възли и др.

- На територията на общината действат над петдесет обекта за съхраняване и търговия с течни горива бензиностанции, газастанции комбинирани обекти. Емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), отделяни от т.н. големи и малки дишания, както и при зареждане на автомобилите, са изчислени на основание вместимостта на обемите, броят на годишните зареждания, климатичните особенности на района и др. Те възлизат средногодишно на следните количества:

| - ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА | - ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (ВЪГЛЕВОДОРОДИ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - НЕНАСИТЕНИ | - НАСИТЕНИ | - ОБЩО |
| - ГОДИШНИ ЕМИСИИ ( t ) | - 23.849 | - 67.877 | - 91.726 |

- Замърсяващи вещества в атмосферния въздух на района

Наблюдението на качеството на атмосферния въздух и неговия контрол се осъществява от Националната система за екологичен мониторинг. Тя се обслужва от Изпълнителната агенция по околна среда към Министерството на околната среда и водите и съответно от нейните подразделения в страната - Регионалните лаборатории.

Във връзка с изпълнение изискванията на Европейското и Националното законодателство в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух, до края на 2008г. на територията на Община Добрич качеството на атмосферния въздух се наблюдава главно чрез мобилната станция за имисионен контрол на регионалната лаборатория в град Варна, оборудвана с автоматични монитори за въглероден оксид, озон, азотни оксиди, серен диоксид, сероводород и фини прахови частици – ФПЧ10 (с големина на частиците под 10 m). Паралелно се провеждат наблюдения на фонови данни за метеорологични условия в приземния слой: посока, скорост на вятъра, атмосферно налягане, температура на въздуха, слънчево греене и влажност на въздуха.

От 2009 година на територията на общината е изграден постоянен пункт за наблюдение и контрол на атмосферните замърсители, който се намира в ЦГЧ – по ул. „Отец Паисий” до Стоматологичната поликлиника.

Освен Националната система за мониторинг гр. Добрич разполага и с местна система за наблюдение качеството на атмосферния въздух, организирана от Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ). Използвани са ръчни методи за пробонабиране на атмосферния въздух и стандартизирани методики за анализ на наблюдаваните замърсители: серен диоксид, азотен диоксид, оловни аерозоли и общ суспендиран прах (с големина на частиците от 10 до 100 m).

Предоставени са данни от замърсяването на атмосферния въздух за различни периоди в следните пунктове, разположени на територията на град Добрич.

- Пункт в центъра на града (в близост до общината) – градски фонов пункт     (за периода 2005 – 2007 г.);

- Пункт “КАТ”   –    транспортно-ориентиран пункт  (период 2005 – 2007 г.);

- Пункт “Промишлена зона” (в близост до завод „Старт”)   –  промишлено-ориентиран пункт  (за периода 2004 – 2007 г.);

- Пункт “Поликлиника” – градски пункт, представителен за влиянието на транспорта (за 2005 г. и 2007 г.);

- Пункт “Пожарна”  -  градски фонов пункт (за 2007 г.);

- Пункт “Полиция ”  - градски фонов пункт (за 2007 г.);

- Пункт “Отец Паисий” – градски пункт, представителен за влиянието на транспорта (за периода 2003 - 2008 г.). Пунктът се намира в близост до централния пазар;

- Пункт ХГ “Кирил и Методий” – градски пункт, отразяващ     влиянието на северната промишлена зона (за периода 2003 -  2008г.);

- Пункт “Добротица” - – градски фонов пункт  (за периода 2003 - 2008 г.). Пунктът е разположен в жилищния квартал „Добротица”. Далече е  от промишлените зони и озеленяването около него е добро;

- Пункт „РИОКОЗ” - градски пункт, представителен за влиянието на транспорта (за периода 2006 - 2008 г.).

Анализ на качеството на атмосферния въздух по замърсители

Фини прахови частици – ФПЧ10

Резултатите от проучването показват, че средноденонощните концентрации на ФПЧ10 в централната част на града са изцяло под нормата  през 2005г. и са в интервала от 13,1 до 47,2 g/m3 (СДН + ДО = 65 g/m3). През 2006 г. обаче картината е доста по-различна и през целия период на наблюдение са регистрирани само наднормени концентрации. Данните показват, че средноденонощните концентрации на ФПЧ10 в пункта в центъра на града варират от 61,3 до 64,8 g/m3 и превишават допустимата норма от 1,02 до 1,1 пъти (СДН + ДО = 60 g/m3). През 2007 г. средноденонощните концентрации на ФПЧ10 са отново ниски, но варират в твърде широк диапазон - от 6,7 до 52,5 g/m3 (СДН + ДО = 55g/m3).

Резултатите за максималните едночасови концентрации на ФПЧ10 в атмосферния въздух показват, че през 2005 г. те са ниски и достигат до 58,6 g/m3 и не превишават допустимата норма. През 2006 г. от 90 до 100 % от пробите превишават денонощната норма и достигат до 64,9g/m3 и превишават СДН+ДО до 1,1 пъти. През 2007г. максималните еднократни концентрации са по-ниски, но отново превишават установената норма. От 29,2 до 70,8% от пробите през месец март (студен период) превишават денонощната норма и достигат до 61,5g/m3 и е налице превишение от 1,1 пъти.

В пункт „КАТ” максималните еднократни концентрации през 2005г. и 2006г. не превишават денонощната норма и достигат до 57,5g/m3 през 2005 г. и до 47,2 g/m3 през 2006 г. През 2007 г. обаче от 29,0 до 70,8 % от пробите превишават допустимата норма и достигат до 76,7 g/m3 и превишението е до 1,4 пъти (СДН+ДО=55g/m3).

Данните от мобилната станция за имисионен контрол в повечето пунктове в гр. Добрич свидетелстват за влияние на различни източници върху замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10. Замърсяването е главно от горивни процеси и промишлени източници. Към това замърсяването на въздуха се наблюдава и наслагване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление  във вечерните часове през студените месеци на годината при изгаряне на въглища и дърва за огрев. За замърсяването на въздуха влияние оказват и емисиите на ФПЧ10 от автомобилния транспорт. Емисиите на праховите частици са причинени от директните емисии на отработените газове на автомобилите, от износването на гумите и повторното суспендиране на праха по пътищата. Освен това причина за поддържането на наднормени нива на ФПЧ10 е недоброто състояние на пътното покритие, малката ширина на пътното платно, а също така и разсейването на праховите частици, образувани при агротехническата обработка на почвата от приземния вятър.

Общ суспендиран прах

От местната система за мониторинг е организирано ръчно пробонабиране на общ суспендиран прах в четири пункта в град Добрич през студен и топъл период на годината. Резултатите показват, че средноденонощните концентрации на общ суспендиран прах в пункт „Отец Паисий” през студените месеци на 2003 г.  варират от 0,071  до 0,519 mg/m3 и превишават допустимата норма до 2,1 пъти (СДН = 0,250 mg/m3). През топлия период на годината средноденонощните концентрации са в диапазона от 0,174 до 0,416 mg/m3 и превишение на нормата до 1,7 пъти. През 2007 г. стойностите са доста по-ниски. Средноденонощните концентрации на общ суспендиран прах в същия пункт през студения периода са в границите от 0,043 до 0,256 mg/m3 и слабо превишават установената норма. През топлия период на годината концентрациите са от същия порядък - от 0,068 до 0,270 mg/m3 и превишават нормата - до 1,1 пъти. През 2008 г. през студения период средноденонощните концентрации са под допустимата норма - от 0,068 до 0,159 mg/m3, но през топлия период на годината стойностите са доста по-високи - от 0,115 до 0,317 mg/m3 и превишават средноденонощната норма до 1,3 пъти.

В останалите пунктове от местния мониторинг се наблюдава същате динамика в концентрациите. Това представя влиянието на емисии на общ суспендиран прах най-вече от битовото отопление при изгаряне въглища и дърва за огрев през студения период на годината.

Причина за високата запрашеност в района на пункт “Отец Паисий” около кооперативния пазар е интензивният автомобилен транспорт (леко- и тежкотоварен) през топлия период на годината, недоброто състояние на пътното покритие, малката ширина на пътното платно, както и недостатъчното озеленяване.

Голяма част от праха се образува и при извършване на строително-ремонтни работи по сградния фонд и инфраструктурни обекти, където културата на работа е занижена, също и при транспортиране на прахообразуващи материали, където рядко се спазват нормативните изисквания.

Серен диоксид

Данните от мобилната станция за имисионен контрол показват, че средноденонощните концентрации на серен диоксид в пункта в централната част на града са изключително ниски през 2005 г. и са в много тесен диапазон - от 5,0 до 6,0 g/m3 и са много под допустимата норма (СДН+ДО = 125 g/m3). През 2006 г. средноденонощните концентрации са малко по-високи и са в границите от 1,0 до 32,6 g/m3, но отново са под установената норма. През 2007 г. средноденонощните концентрации в началото на годината (през месец март) варират от 3,4 до 5,5 g/m3, а през месец май са регистрирани само нулеви стойности.

По-различна е картината в транспортно-ориентирания пункт „КАТ”. През 2005 г. средноденонощните концентрации на серен диоксид са много ниски и варират от 5,4 до 18,8 g/m3, а през 2006 г. - от 25,9 до 34,4 g/m3 (СДН+ДО = 125 g/m3). През 2007 г. обаче средноденонощните концентрации са ниски само през студения период на годината (през месеците февруари и март) - от 4,0 до 7,4 g/m3, а през топлия период на годината (през месец май) средноденонощните концентрации са значително по-високи и са в границите от 82,3 до 195,9g/m3, като превишават установената норма до 1,6 пъти (СДН+ДО = 125 g/m3).

Налице е ясно изразена сезонна зависимост в замърсяването на атмосферния въздух със серен диоксид. Сезонната динамика и високите концентрации през студените периоди през годините е свързана най-вече с емисиите на SO2 от местните отоплителни котли и битовото отопление в резултат на изгаряне на твърди и течни горива с високо сярно съдържание. Тази сезонна  динамика е най-характерна за централния градски фонов пункт.

Обратната зависимост в замърсяването на атмосферния въздух  и по-високи концентрации на SO2 през летния период в сравнение със зимния период се дължат на интензивния автомобилен транспорт и емисиите на SO2 най-вече от леко- и тежкотоварните автомобили с дизелови двигатели в района на транспортно-ориентирания пункт „КАТ” и в района на пункт „Отец Паисий” до кооперативния пазар. За разсейването на SO2 в атмосферата пречат тесните улици тип “каньон”, сравнително високите сгради, а това спомага за натрупване на замърсители и в случая на серен диоксид в зоната на дишане на пешеходците.

Сероводород

Данните от мониторинга показват, че средноденонощните концентрации на сероводород в пунктовете на града през целия период на наблюдение са под допустимата денонощна норма, като се наблюдават свзонни и годишни изменения, но винаги стойностите са под ПДК.

Замърсяването на атмосферния въздух със сероводород показва, че основните причинители са горивните процеси при изгаряне на твърди и течни горива с високо сярно съдържание. Обикновено във въглищата се съдържа от 1 до 4% сяра. Отношението на количествата на неорганичните и органични сулфиди във въглищата се изменя от 4:1 до 1:3, но средно е около 2:1. Неорганичната сяра присъства във вид на дисулфиди и сулфати. Органичната сяра е във вид на сулфиди на тиофена. При нагряване на въглищата протича изпарение на органичните и в по-малка степен на неорганичните съединения, при което се образува сероводород (H2S), в малки количества  въглероден дисулфид (CS2), карбонилсулфид (COS) и примеси от производните на тиофена, тиоли и органични сулфиди. В нефта и в продуктите на нефта сярата се среща във вид на H2S, меркаптани, сулфиди и тиофени. Следователно, основните замърсители на атмосферния въздух със H2S са парови централи, местни отоплителни котли в града, битовото отопление. За замърсяването в значителна степен допринася и автомобилният транспорт.

Азотни оксиди / Азотен диоксид

Основната част в състава на емисиите от азотни оксиди (NOx) представлява азотният оксид (NO), който впоследствие се окислява до азотен диоксид  (NO2) с озон и други окислители. В процеса на окисление вземат участие и ненаситените въглеводороди и СО, които присъстват в замърсената среда. Пространственото разпределение на NO2 зависи до голяма степен от химическите реакции на превръщане на NO до NO2, фотоустойчивото равновесие с озона и другите окислители в атмосферата. Като цяло NO2 се проявява като вторичен замърсител.

Данните от мобилната станция за имисионен контрол показват, че в пункта в централната част на града средноденонощните концентрации на NO2  в атмосферния въздух през 2005 г. са ниски - до 13,7 mg/m3; през 2006 г. - до 14,1 mg/m3 и най-ниски през 2007 г. - до 4,2 mg/m3, като са значително под допустимата норма (СГН+ДО2007г=46mg/m3).

В останалите пунктове картината е аналогична.

По-високите концентрации на NO2  през студения период на годината се дължат на емисиите на азотен диоксид от горивни процеси - парови централи в града, местни отоплителни инсталации, също така и битовото отопление.

Високите концентрации на NO2 през топлия период свидетелстват за влияние на емисиите на автомобилния транспорт върху замърсяването на атмосферния въздух с NO2, поради увеличения автомобилен трафик на моторни превозни средства през летния сезон.

Въглероден оксид

Данните за СО показват, че средноденонощните концентрации в пункта в централната част на града през 2005 г. са много ниски и са в твърде тесен диапазон - от 0,2 до 1,0 mg/m3; през 2006 г. са малко по-високи - от 1,0 до 3,2 mg/m3 и през 2007 г. още по-високи - от 2,1 до 3,6mg/m3, но през всичките години са под допустимата норма (нормата на СО за опазване на човешкото здраве e максимална осемчасова средна стойност в рамките на денонощието - 10 mg/m3 ).

Резултатите от всички пунктове демонстрират в някои случаи по-високи концентрации на въглероден оксид през топлите периоди, а в някои случаи през студените периоди на годината. Данните от денонощното колебание на концентрациите на СО на 12.03.2007 г. (студен период) показват, че едночасовите концентрации на СО през нощните и дневните часове са сравнително ниски и са в границите от 1,7 до 3,0 mg/m3. След 17 h се наблюдава рязко нарастване на концентрациите до 5,3 mg/m3, като това ниво на замърсяване се запазва до края на денонощието - до 24h.

Представените данни очертават целогодишно замърсяване на атмосферния въздух с въглероден оксид и открояват източниците на зъмърсяване. Преди всичко това са горивни инсталации - парови централи и местни отоплителни котли в града. Особено внимание трябва да се отдели и на битовото отопление през студените периоди на годините, в резултат на непълно изгаряне на горивата в домашните отоплителни печки. Съществен принос в замърсяването на атмосферния въздух с въглероден оксид има и авотомобилният транспорт.

Озон

Озонът е вторичен  замърсител в приземния слой на атмосферата, който  се образува в резултат на фотохимични реакции на летливи органични съединения, азотни оксиди и СО в присъствие на ултравиолетова слънчева радиация. На озона е обърнато  специално внимание, имайки в предвид индикаторния му характер по отношение на фотохимичния смог.

Средноденонощните концентрации на озон във всички пунктове на града през целия период на наблюдение не превишават допустимата норма. През 2005 г. те са в интервала от 1,0 до 2,2  mg/m3; през 2006 г. средноденонощните концентрации са малко по-високи - от 8,3 до 13,9   mg/m3 и през 2007 г. - от 11,7 до 12,6   mg/m3 (Праг за здравна защина - 110 mg/m3.Това е максималната осемчасова средна стойност в рамките на денонощието).

Максималните едночасови концентрации на озон също не превишават установените норми. Резултатите за пункта в централната част на града показват, че максималните нива през 2005 г. варират от 2,0 до 2,4 mg/m3; през 2006 г. те са малко по-високи - от 8,9 до 14,6 mg/m3 и през 2007 г. - от 13,1 до 13,4 mg/m3 (Праг за информиране на населението (ПИН) -средночасова стойност - 180 mg/m3).

Във всички пунктове за мониторинг не са регистринани и максимални еднократни концентрации, които да съответстват на Прага за предупреждение на населението - 240 mg/m3.

Представените данни показват, че на територията на гр. Добрич не е имало ситуация за образуване на фотохимичен смог през наблюдавания период. Както бе посочено по-горе, най-високата максимална еднократна концентрация на озон през периода е 62,0 mg/m3, регистрирана в пункт „Промишлена зона” през 2004 г., но тя е значително под прага за информиране на населението.

Оловни аерозоли

Данните показват, че средноденонощните концентрации на оловни аерозоли в атмосферния въздух през студения период варират в доста широки граници и са значително под допустимата норма (СГН+ДО2003=0,7g/m3). През топлия период средноденонощните нива са малко по-високи, но отново са под установената норма.

Данните за средногодишното замърсяване с оловни аерозоли показва, че средногодишните концентрации на оловни аерозоли за периода 2002 - 2004 г. очертават възходяща тенденция, независимо от това, че нивата са много ниски. След 2004 г. се наблюдава низходяща тенденция в замърсяването с оловни аерозоли в този пункт и средногодишната концентрация през 2006 г. спада до 0,015g/m3 и е значително под допустимата норма (СГН+ДО2006=0,5g/m3).

Низходящата тенденция в замърсяването на атмосферния въздух с оловни аерозоли след 2004 г. е свързана най-вече с намаляване на емисиите на Pb аерозоли от автомобилния транспорт във връзка с продажбите на безоловни бензини в търговската млежа. Според Европейското законодателство употребата на оловни бензини  се препоръчва да бъде спряна след 01.01.2005 г., а България  е поела ангажимента да прекрати производството, вноса и употребата но оловосъдържащ бензин до края на 2003 г.

Другият основен източник на оловни аерозоли в атмосферния въздух е акумулаторният завод „Старт”. Според проучвания на РИОКОЗ - гр. Добрич след основно технологично преоборудване на завода, монтиране на пречиствателни съоръжения и добро озеленяване около заводската площадка след 1996 г. се наблюдава постепенно намаляване на концентрациите на оловни аерозоли в атмосферния въздух, а след 2000 г. вече средногодишните нива са незначителни и съответно не съществува здравен риск за населението на гр. Добрич.

Община град Добрич има разработена и приета с Решение 24-7/28.07.2009г. на Общинския съвет Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества. Последната е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда.

- ВОДИ

  - Повърхностни води

Районът на общината, съгласно физико-географското райониране, попада в Добруджанската подобласт на Източна Дунавска равнина. Според геоморфоложкото райониране на страната районът спада към областта на Дунавската епиплатформена равнина. Тя е с нисък пластово-денудационен и акумулационен релеф, малкоамплитудни денивелации на денудационните фации и значително потъване на акумулационните фации на заравнените повърхнини. Лудогорско-Добруджанската хълмисто-платовидна област е дълбоко разчленена с каньоновидни речни долини (релефът е разчленен с хълмист характер, като в издигнатите си части е заравнен с преобладаваща льосова покривка и редица карстови форми развити в неогенските седименти). Надморската височина е ~ 200-250m.

Хидрографската мрежа е слабо изразена и се характеризира с временния отток по деретата при проливни валежи. Повърхностният отток не е по-голям от 10% спрямо валежите, като по-голямата част от него се изпарява или понира в карстовия терен. Общината е бедна на повърхностни водни ресурси.

През територията на град Добрич преминава първоначално в източна посока, а след това в северна посока дерето на река Добричка, която е приток на Суха река. Последната води началото си от село Брестак. В по-голямата си част има голямо речно легло, запълнено с наносни материали и стръмни склонове. По-главните й притоци са Ботевско, Лясковско и Богдановско сухи дерета. Водният режим се определя от дъждовните води и снеготопенето. Суха река е и приемник на отпадните води на град Добрич след пречистването им в ПСОВ. До град Добрич тя е ІІ категория водоприемник, а след него – ІІІ категория. Езера няма.

Състоянието на дерето на река Добричка, преминаващо през града не е добро – има участъци, които не са почиствани и са обрасли с растителност, което намалява оттока; други участъци са замърсени с битови отпадъци или са затлачени с наноси; на определени места има високи подпочвени води, които заблатяват прилежащи обработваеми земеделски земи; поради неправилно изграждане на мостово съоръжение на ж.п. линията Добрич-Кардам става задържане на водното течение и подприщване на реката (изисква се реконструкция на съоръжението).

Порьозността на льосовата покривка и окарстената варовикова основа, заедно с оскъдните валежи и слабия наклон на релефа, обуславят липсата на повърхностно течащи води и наличието на суходолия. При наличие на повърхностни води те се дренират от древна речна мрежа с ориентация на север. Гъстотата на речната мрежа е под 0.250 km / km 2. Модулът на оттока е слаб 0,5 – 1,0 l/s/km2. Това се дължи на ниските валежни количества, значителното изпарение, водопропускливостта на геоложката основа и малкия наклон на релефа.

Наблюдението и контролът върху състоянието на повърхностните води се осъществяват от Националната система за екологичен мониторинг /НАСЕМ/, подсистема “Контрол и опазване чистотата на водите”. В района има само един пункт на тази мрежа – на р. Суха след гр. Добрич. Измерванията по принцип се извършват тримесечно по показателите: температура на въздуха, температура на водата, рН, разтворен кислород, наситеност с О2, окисляемост, електропроводимост, разтворени вещества /РВ/, неразтворени вещества /НВ/, азот нитратен, азот амониев, азот нитритен, фосфати, БПК5, ХПК, хлориди, сулфати, цианиди, детергенти, масла и нефтопродукти. От специфичните показатели се анализира общ манган, абщо желязо, олово, кадмий, мед, хром /шест- и тривалентен/, цинк, никел и обща твърдост. Качеството на водата през разглеждания период в мониторинговата точка съответства на проектната трета категория на реката по всички изследвани показатели.

Показателите на пречистване на отпадните води в града /годишни средни стойности на показателите по проби от изхода на ГПСОВ/ са: БПК5 – 14 mg/l; суспендирани вещества - 13 mg/l; общ фосфор – 5 mg/l; общ азот – 8 mg/l.

В градските участъци на реката качеството на водата видимо не е добро. Главните източници на замърсяване на повърхностните води са промишлеността (има предприятия, които заустват непречистени или недостатъчно пречистени води в река Добричка), бита, транспорта (основно с масла и нефтопродукти), селскостопанската дейност (основно животновъдството).

2.2 Подземни води

Подземните води са важно звено във водния баланс на Община град Добрич в по-глобален мащаб. Добруджанският район попада в област с континентално климатично влияние върху оттока. В хидрографско отношение той се състои от отточна и безотточна части. Причината за тази особеност са характерните за него карстови процеси. Оттокът в отточната част се формира почти изцяло от водите на карстови извори, но след това намалява и напълно се загубва в окарстените речни долини на безотточната част. Просмукващите се води се оттичат подземно. Поради това средният модул на оттока общо за района е най-малкият в страната – 0.43 l/s/km2. В хидрогеоложко отношение районът на гр. Добрич се характеризира като беден на подземни води.

От геолого-тектонски аспект районът на общината е част от Мизийската платформа. Горният структурен етаж на платформата е представен от следните седименти:

Горноюрско-долнокредна карбонатна серия представена от Каспичанската свита (доломити, доломитизирани варовици и варовици с мощност от 600 до 900 m) и Разградската свита (мергели, глинести варовици и на места прослойки от пясъчници сред варовиците с мощност от 100 до 360 m);

Неогенска система, представена от Одърската свита (средносарматски варовици, органогенни, детритусни, напукани и окарстени с прослойки от глини, пясъци и варовити пясъчници;

Кватернерни отложения (главно еолични образувания – нетипичен льос с мощност от 0 до 25m).

Изветрително-денудационните процеси са в съвременен етап на развитие, като част от льосовите глини са слабо пропадъчни при навлажняване. Карстовите процеси са интензивни, поради голямата разкритост на варовиците или близостта на варовиковите комплекси до повърхността на терена. Каверните са с малки размери, но многобройни с преобладаваща интензивна напуканост.

В тектонско отношение районът на обекта попада на границата между източния склон на Северобългарското сводово издигане /структура от първи разряд/ и западната част на второразрядните Варненска и Камчийска грабеновидни депресии. Макротектонската зоналност между тях се определя от Венелин-Добричкия разломен сноп. Територията на общината е със сеизмична активност от VІІІ степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник и Кс = 0.15.

Фундаментът и долният структурен етаж на Мизийската плоча залягат на дълбочина, която няма отношение към формирането на перспективни водоносни хоризонти. Стопанско значение за водоснабдяването на общината имат водоносните хоризонти от горния структурен етаж на  платформената покривка в района.

Горноюрско-валанжският /малм-маланжски/ водоносен хоризонт е разпространен на територията на Северна и Североизточна България. Литоложки е представен от варовици, доломити и доломитизирани варовици на Каспичанската и Разградската свити. Водите му са напорни. Изгражда пукнатинно-карстов колектор със слоест или еднороден водоносен хоризонт. Горната и долна част на малм-валанжския карбонатен комплекс са с ниска проводимост, докато средната част е високопроницаема зона /от 200 до около 400 m/ с открита кавернозност 10-15 % за пълната мощност. Директното подхранване на хоризонта се осъществява  в района на Северобългарското сводово издигане, а индиректно - по крупни тектонски нарушения или в пряк контакт /при липса на водоупор/ с отгорезалягащите водоносни хоризонти на долно- и горнокредните, палеогенски и неогенски отложения. Дренирането му във вид на извори се извършва по Южно-Мизийския разлом и Венелин-Аксаковската /Толбухинска/ дислокация /Девненски и Златински извори/. По предварителни данни се предполага, че известна част от него се разтоварва по дизюнктивни нарушения в района на Черноморския шелф. Генералното направление на потока е в североизточно направление към Черно море. Филтрационните показатели на хоризонта в различните части на областта са твърде разнообразни и се отличават с голям размах. Дълбочината на горния водоупор е на около 400 m, а на долния - 1200 m със средна мощност  800 m. Статичното ниво на хоризонта в разглеждания район е  на около 190-215 m от повърхността с дебит от порядъка на 2 до 8 l/s при понижение 2.5 - 8.5 m /данните са от сондажите Р-56х и Р-112х/. По химически състав водите са хидрокарбонатно-магнезиево-натриеви, пресни, твърди с температура 13-16 .

Сарматският водоносен хоризонт е широко разпространен на разглежданата територия. Формиран е в пукнатинно-карстовия и поров колектор /представен от органогенни неравномерно напукани и окарстени варовици и разнозърнести пясъци/ на горния и долен сармат. Характеризира се с неиздържана мощност и фациална изменчивост. Подхранването му се осъществява предимно от атмосферните валежи, част от речните оттоци, които се губят в карстовите му форми /река Суха/ и съобщаване с кватернерния водоносен хоризонт. Атмосферните валежи понират директно в сарматските отложения или през маломощната льсова или алувиална покривка. Площното му простирание обхваща североизточната част от Варненското и Добруджанското плато. Водите от горния сармат са грунтови, в долния - напорни. Долният водоупор е изграден от глините и мергелите на долния сармат. Мощността му е около 80 m, като статичното водно ниво се разкрива на  20-50 m от повърхността. Коефициента на филтрация се изменя от 5 до 20 m/d, а водопроводимостта - 80-300 m2/d. Водоотдаването е 0.1-0.2, като напорния градиент е 0.005-0.01. Водите дренират като извори там, където хоризонтът е подсечен от дерета или в Дуранкулашкото и Шабленското езера, както и в акваторията на Черно море. Химичният състав на водите е хидрокарбонатно-магнезиево-калциев.

Кватернерните води имат ограничено стопанско значение. Те са формирани в материалите на льосовия комплекс и дълбочината им зависи от близостта и наличието на водоупор (в случая плътни песъкливи глини или сарматски мергелни глини). Установени са три зони на дълбочина на тези води на територията на общината: от 0 до 3  m (в ниските средни и южни участъци на източната част на града), от 3 до 5 m (в източния район на града и в ниската част на западния склон) и над 5 m (в останалата част на града – с най-голямо разпространение).

В миналото основното замърсяване на подземните води е било с нитрати и нитрити вследствие на интензивното третиране с азотни торове на земеделските земи, но засега този процес е в застой, поради лошото икономическо състояние на земеделските стопански субекти. Установените вододайни зони, замърсени с нитрати, не засягат Община град Добрич.

Изводи:

- Районът на общината е беден на повърхностни водни ресурси.

- В близко бъдеще няма опасност от изтощаване на водите от подземните водоносни хоризонти (особено от малм-валанжския).

- Подземните водни ресурси от сарматския водоносен хоризонт са уязвими за повърхностно замърсяване.

- Качеството на водите в пунктовете за мониторинг, които са малко на брой (само един), е добро и отговаря на нормативните изисквания. Съществуват участъци от дерето на река Добричка в града, където качеството на повърхностните води е видимо влошено.

- ШУМ

Министърът на здравеопазването организира създаването, функционирането и ръководството на Национална система за мониторинг на шума в урбанизирате територии в съответствие със Закона за здравето.

Съгласно чл.12, ал.1 от горе цитирания  закон Министърът на околната среда и водите организира извършването на измерването, оценката, управлението и контрола на шума, излъчван от промишлените инсталации и съоръжения, включително за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към чл.117, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/.

Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия. Произходът на шума се определя от видовете дейности, при които той е генериран. В разглежданата градска територия се различават промишлен (производствен), транспортен, битов шум и шум от строителни дейности. В зависимост от характера (постоянен, периодично повтарящ се, прекъснат), честотния спектър и интензивността на шума, а така също и продължителността на експозиция, въздействието му е по-малко или повече вердно. Основният аспект на вредното въздействие на шума, разгледан в настоящата програма е свързан с влиянието му върху човешкия организъм. Неправилно е да се мисли, че високите шумови нива влияят само върху слуховия апарат на човека. Отражение на генерирания при различни дейности шум е медицински доказано върху психическото и нервно състояние на личността (централната нервна система), имунната система, дейността на стомашно-чревния тракт, обмяната на веществата, сърдечно съдовата система, жлезите с вътрешна секреция и др.

Ежегодно органите на МЗ (РИОКОЗ) в гр. Добрич извършват измервания на нивото на уличния шум, представляващ хиперинтензивен фактор. На територията има над 20 пункта, като повечето от тях са в районите с интензивно движение, 3 пункта в райони, в близост до локални източници на шум (автогари, ж.п. гари) и 9  в жилищни райони.

Характерното разположение на промишленити зони, обособени в нежилищни територии, до голяма степен снижава въздействието на производствения шум върху гражданите.

В зависимост от разглеждания район битовият шум има различно въздействие. В централната градска част, където преобладава ниско строителство, но са концентрирани повечето обществени и увеселителни заведения, шумът е с по-висока интензивност и степен на вредно въздействие, особенно в часовете за отдих. В крайните жилищни квартали битовият шум е с по-високи нива в извънработно време, но те са сравнително ниски по отношение на централната част, поради факта, че сградите са на по-големи разстояния, съществуват озеленени и залесени терени, които са естествен шумопоглъщащ филтър.

Шумът, породен от строителни дейности, е характерен за районит, в които се извършва строителство. В настоящия момент значителни интензивни строителни мероприятия на територията не се извършват и поради това не се генерира сериозен строителен шум. Освен това този вид шум е ограничен по време (предимно в светлата част на деня) и е с невисок интензитет.

За град Добрич основният проблем възниква за сметка на пораждания от транспортния поток шум. За него е характерна флуктуалност, периодичност, променлива интензивност. Системата от транспортни артерии на града, застрояването и лесотехническите мероприятия засилват или намаляват влиянието на този шум. С най-висока интензивност той се проявява отново в централната градска част, основно през работно време и делнични дни. Тук са съсредоточени повечето от основните транспортни потоци, улиците са по-тесни, сградите са с по-висока гъстота, залесяването е по-рехаво.

След 1990 г. се наблюдава завишение на интензитета на шумовите нива с тенденция за стабилизиране около 64-68 dB., което е относително неблагоприятно като фактор на средата за обитаване.

В заключение, изводите от извършения анализ на шумовите нива показват, че най-неблагоприятните (рискови) зони с акустичен дискомфорт в града са в централната градска част, обхваната от вътрешния транспортен периметър, в която са разположени повечето административни институции, учебни и здравни заведения и др. Висока е интензивността на шума и в обособените промишлени зони, но с влияние само върху работещите там. С по-ниски нива на шум се характеризират отдалечените от центъра жилищни квартали, а  най-благоприятни са зоните за организиран отдих (градските паркове).

Влезлият в сила от 01.01.2006г. Закон за защита от шума в околната среда регламентира за агломерациите да бъдат разработвани и представяни за одобрение стратегически кари за шум. Последните определят районите с констатирано превишаване на стойностите на даден показател за шум, което може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората и за които се прилагат планове за действие.

Община Добрич, като агломерация с население под 250 000 жители, съгласно заключителните разпоредби на Закона трябва да одобри стратегическите карти за шум до 30.06.2012г., като последните е неодходимо да бъдат предоставени на Министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите до 30.09.2012г.

Плановете за действие на агломерациите от типа на Община град Добрич трябва да бъдат одобрени до 18.07.2013г. и представени на министрите до 31.10.2013г.

- ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ

Развитието на промишлени дейности в района на Добрич, интензивното селско стопанство и животновъдството са източници за замърсяване на почвите в района.

Почвите могат да бъдат замърсени от:

- Инфилтрация на замърсени води от промишлеността и бита

- Отлагане на замърсители от прахоунос и аерозоли от промишлеността и транспортното замърсяване

- Замърсяване с битови отпадъци.

В зависимост от типовете замърсители и техните свойства- киселинно-основни, окислително-редукционни, комплексообразуващи, йонообменни и други могат да бъдат променени и генетично-обособените почвени условия. Като следствие се изменя въздушно – водния режим на почвата и микробиологичните процеси в нея, като и могат да настъпят физикохимични и биохимични трансформации. Замърсителите се натрупват в повърхностните почвени слоеве, където реактивоспособността е най-силно изразена. Замърсителите, след попадането им в почвата, образуват нови вещества: утаечни форми и продукти от взаимодействието с твърдата фаза; разтворими и неразтворими минерални и органични комплекси, адсорбирани обменни форми и свободни йони в разтвор. Най-честите промени в почвите са свързани с изменения в сорбционните и киселинно-основни изменения, които дестабилизират биологичната усвоимост на макро и микро елементите и предизвикват явления на хранителен дефицит.

В същото време почвата има роля на универсален сорбент и неутрализатор, обусловена от поглъщателната способност на органогенните колоиди и почвените микроорганизми.  Тази способност на самоочистване е ограничена при насищане с вредни вещества и при съществени изменения възстановяването и е почти невъзможно.

- Замърсяване от унос на газове и прах

Най-голям принос в замърсяването на градската среда и респективно на почвите има автомобилният транспорт, изхвърлящ ~ 50% от замърсителите, като при определени климатични условия се включва и вторично замърсяване от праха по уличната мрежа. Приноса в замърсяването, влияещо върху почвите от промишлени дейности е най значително от: завод “Старт” - ~6% и МЗ”Маяк” ~4% от емисиите отделяни в атмосферата на града.

Замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт е основен фактор, влияещ натрупването на тежки метали в повърхностните почвени слоеве в близост до натоварени транспортни потоци – градски магистрали, булеварди и натоварени улици.

Замърсяването на почвите с олово от дейностите на завод “Старт” са изследвани  в периода 1990-1991г. От тогава насам заводът е подобрил значително технологичните си процеси и пречистването на изходящите потоци – въздух и води, вследствие на което са намалени значително и емисиите влияещи на статуса на почвите.

Средното съдържание на олово в почвите за страната ни е 25mg/kg, фоновото съдържание на олово за добрич варира от 15-20 mg/kg,  като измерените през 90-91г съдържания на олово в почвите повлияни от завод “Старт” варират от 201 до 940 mg/kg.

В почвата оловото има следното поведение: закрепва се в октаедрите и поради големият си йонен радиус се свързва активно с органичното вещество; разпределението му в почвеният профил се характеризира с акумулиране в хумусно-акумулативния хоризонт; съединенията на оловото - фосфати, карбонати, хидроокиси и други са слабо разтворими. Установено е, че оловото при незамърсени почви е равномерно разпределено между всички гранулометрични фракции, а при замърсени почви участието на оловото нараства в илестата фракция. Важна особеност при замърсяването на почвите с олово е постоянният процес на акумулация, което означава, че процесът на замърсяване е прогресивен. Почвата има слаба самоочистваща способност по отношение на тежките метали, като оловото може да остане в нея над 1000 години. Пречистването се ускорява с отглеждане на растения които го натрупват в корените си.  Растенията усвояват най-вече онази част от оловото, която се намира в разтворено състояние в почвения разтвор. Натрупването на олово в различните органи на растенията е следното: най-много олово акумулират корените, след това листата и най-малко семената. По тази причина с конкретни изследвания е доказано, че при замърсени почви с олово отглеждането например на житни (ечемик) не води до замърсяване на растителната продукция - семената, докато отглеждането на кореноплодни - моркови, картофи и други е свързано със силно замърсяване на продукцията.

През периода 90-91г. е извършено подробно обследване на почвите  за установяване на замърсяването с олово от дейностите на завод “Старт”. Анализът на извършеното пробовземане има следните резултати:

- Съдържанието на олово в повърхностните почвени слоеве на заводската площадка е било много високо – варирало е от 212 – до ~800 mg/kg.

- В източна посока от границата на завода до 480 m – територия на Министерство на отбраната, концентрациите са варирали от 293 до 625 mg/kg при ПДК 80 mg/kg (при рН вариращо от 6,5-8) в зависимост от реакцията на почвата.

- В периметър от 1350 m опробването е било направено в района на гарата и натоварени градски улици, където също са регистрирани високи концентрации / над ПДК/ на олово, като замърсяването след ~600 m отразява предимно влиянието на автомобилния траспорт.

- В североизточна югоизточна и северна и западна посока – концентрациите са били около ПДК на ~200-300 m от източника.

- В малък жилищен район разположени в близост до завод “Старт”, концентрациите на олово варирали от 40% от ПДК до ~5-6 пъти над ПДК. Най високо е било съдържанието на олово в пробите взети от улиците: “Ив.Вазов”; “Шипка”; “Кирил и Методий”; “Кр.Договор” и “П.Атанасов”.

През 2002 г. е извършено пилотно проучване на състоянието на почвите в община Добрич, във връзка с изготвяне на Хигиенна оценка на качествата на околната среда. Взети и обработени са 25 почвени проби – по 5 проби от основните 5 градски зони. С атомно-адсобционен спектрофотометър са анализирани концентрациите на Pb, Cd, As, Cr, Cu и Zn в почвите. Анализирани са получените резултати в сравнение с ПДК и средните за страната фонови концентрации. Сравнителният анализ показва, че като цяло  замърсяването на почвите с тежки метали е под регламентираните норми – ПДК, с изключение на данните от опробването взети от Южна промишлена зона и района на РИОКОЗ и Многопрофилна болница. Нивото на олово в почвите в района на РИОКОЗ и болницата е 231 mg/kg, което е 2,8 пъти над ПДК.  Анализът, направен в Хигиенната оценка от 2002 г. /след направено сравнение със съдържанието на тежки метали в почвите в близост до други натоварени транспортни възли/, допуска възможност за остатъчни стари замърсявания, различни от транспортното замърсяване. Отстоянието на мястото на пробване от завод “Старт” е ~ 560-600 m, като мястото на опробване попада в граничните зони на влияние на завод “Старт”, установени при опробването през 90-91 г. Поради ниската самопречиствателна способност на почвите към тежките метали и по-специално към оловото, считаме, че изводът направен в хигиенната оценка е резонен, като установените наднормени концентрации в района на РИОКОЗ отразяват остатъци от стари замърсявания.

В останалите обследвани райони на гр. Добрич, макар и съдържанието на тежки метали да е под нормите, сравнителните анализи показват, че съществува антропогенно замърсяване на почвите с олово и цинк /пробите показват стойности над фоновите за страната/, като това влияние се дължи най-вече на автомобилния транспорт.

Проучванията са установили липса на замърсяване на почвите с мед, като стойностите в промишлените зони са под ПДК, но над фоновите за страната.

- замърсяване от инфилтрирани замърсени води

Почвени проби в близост до заустени производствени води не са правени. Не е провеждан и мониторинг по протежението на градския канал, където са заустените непречистени в достатъчна степен води от промишлеността и други източници с органични замърсители. В дерето от промишлеността е възможно да постъпят органични вещества, утайки, сулфати, фосфати, общ азот, масла, нефтопродукти, специфични токсични вещества, нитрати, тежки метали и др.  Инфилтрирането на замърсени води от Суха река води до локални изменения в почвата след постъпване на замърсителите. Районът на влияние на замърсяването е в рамките на съществуващите естествени и създадени растителни зелени пояси.

- заблатени терени

Локални заблатявания се оформят предимно през влажния сезон в ниските участъци, предимно по руслото на р. Суха река и северните склонове на “Чорчолийките”.  Временните и локални заблатявания се дължат на високите подпочвени води в района – до 3 m и глинестият характер на материалите,  които изграждат близкият водоупор, слабият наклон обезпечаващ оттока на водите. Терените със заблатявания и временно повърхностно преовлажняване са предимно частни земеделски земи, ползвани за отглеждане на зеленчуци и култури и обхващат площ ~80 dka.

Възможностите за подобряване на почвените и градските условия са свързани с възможни благоустройствени мероприятия насочени към – отводняване на терените чрез дрениране на водите в изграден отводнителен канал и озеленяване на териториите с високи подпочвени води.

- ерозирали терени

Съществуват много слаби процеси на ерозия по склоновете на суходолието на Суха река в южната част на града и по северния склон на “Чорчолийките”, на места с наклони ~15%. Ерозията не видима, като на някои места е изнесена малка част от хоризонт А.

В откритите земеделски равнинни райони почвите са изложени на ветрова ерозия и водна ерозия при поливните земи. Затова е допринесло намаляване на горските площи и екстензивното полевъдство. Изграждането на защитни пояси, ограничаването на пашата на животни в тях, могат да спомогнат за ограничаване на ветровата ерозия.

Анализ на условията и тенденции в процесите

Общи параметри

	Замърсяването на почвите в община Добрич над нормите с олово следва лентовидно /5-20 m/ натоварените транспортни потоци /с над 6000х еквивалентни мотоеденици дневно/; в периметър до 500-600 m от завод “Старт” в източна, североизточна, северна, южна и югоизточна посока;

	Замърсени над нормите с олово са почвите в жилищни райони разположени в ареала на замърсяване на завод “Старт”, като измерените стойности по улиците “Ив.Вазов”, “Шипка, “Кирил и Методий, “Кр. Договор”, “П. Атанасов” и “Катюша”, поддържат нива на замърсяване от 1.8 до 6.3 пъти над ПДК. Отглеждането на кореноплодни /картофи, моркови и др/  и повечето видове зеленчуци, в дворните градини на замърсените райони е опасно за здравето на хората, поради миграцията на оловото в хранителната верига.

	Замърсяването на почвите по протежение на натоварените транспортни потоци е предимно в зелени площи с висока роля на блокиране миграцията на оловото от съществуващата трайна декоративна растителност. Добре озеленените ивици блокират и допълнителната миграция на оловото заедно с фините прахови частици в периоди с вятър.

	Замърсяването на земеделски земи в западна посока /наветрената страна на завод “Старт” варира, като след 300 m е в границите на ПДК. В тези земи е препоръчително отглеждането на зърнени култури, които акумулират нищожни количества от метала в семената си.

	Замърсяването на почвите от инфилтрация на замърсени води е локално, в ограничен периметър около източника, при висока самопречистваща способност на почвата и попадащо предимно в рамките на производствените площадки, в обществени зелени площи и зелени защитни пояси.

	Липсват значителни замърсявания на почвите в общината от депониране на твърди битови отпадъци. Замърсяването на почвите от нерегламентирани локални замърсявания с ТБО е нищожно при висока самопречиствателна способност на почвата.

	В местата с високи подпочвени води, съществува тенденция /естествен процес/ за вкисляване и засоляване на почвите.

Тенденции

	С подобряване на икономическото развитие /респективно интензивно развитие на производствените дейности/ в региона и увеличаване на движещите се в града транспортни средства с повишаване на стандарта на живот ще се завиши постъпването на замърсители в почвите;

	Ще намалее до 30% делът на постъпване на замърсители в почвата от промишлеността  и топло производството, в следствие на приравняване на действащото в страната ни законодателство с Европейското, в т.ч. и системите за контрол и санкции на замърсителите;

	Делът на замърсяването от автомобилният транспорт ще нарасне до 60-65%, като влиянието на отделяните вредности ще достигне периметър до 90 m от натоварените градски булеварди и магистрали. Почвите в този диапазон ще се повлияят от отделяните вредности, като се очаква до 30-40 m - високи стойности /над ПДК/ на оловото и цинка в повърхностните 15 сm, локални вкислявания на почвата вследствие на отделените азотни, въглеродни и серни оксиди; промяна във физикохимичните и биологични характеристики на почвите;

	Замърсяването на почвите с олово в периметър до 500-600 m от завод “Старт” в източна, североизточна, северна,  южна и югоизточна посока ще продължи да поддържа високи нива 1-12 пъти над ПДК. Това се дължи на слабата самоочистваща способност на почвите, акумулационното поведение на оловото в почвите и способността му да мигрира по хранителната верига.

	Непрекъснатото усъвършенстване на системите и контрола по сметосъбирането ще елиминира изцяло съществуващи локални замърсявания от микросметища и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

  - ОТПАДЪЦИ

Анализът на съществуващото състояние е направен на база натрупания практически опит през последните години и резултатите от конкретни изследвания и проучвания.

Съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) – ДВ бр. 86/2003 г., Актуализираната програма за управление на дейностите по отпадъците (последната актуализация е приета с Решение 8-3/29.04.2008г. на Общински съвет град Добрич) разглежда посочените в чл. 2, ал. 1 от ЗУО видове отпадъци, а именно:

- Битови отпадъци (БО);

- Строителни отпадъци (СО);

- Производствени отпадъци (ПО);

- Опасни отпадъци (ОО).

# СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

## ДАННИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ

Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма важност за вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на системите, инсталациите и съоръженията за третиране. Независимо от факта, че има различни източници и разработки, големите различия в представените данни показва, че не съществува достатъчно достоверна система за отчитане и документиране на необходимата информация.

### Битови отпадъци

Впроекта “Мерки за управление на отпадъците за региони Бургас, Добрич и Провадия” (наричан по нататък регионалния проект) са изследвани различните източници, както и извършени конкретни изследвания на количествата и състава на отпадъците в региона. Резултатите (i) пресметнати по нормата на натрупване, заложена в националната Програма за прилагане на Директива 99/31/ЕС (показани в колона №3 в таблицата по-долу); (ii) пресметнати спрямо средната за страната норма на натрупване от 500 кг/жит. год. (според Годишник за състоянието на околната среда – 2002 г., ИАОС) – колона №4; (iii) получени при проучването в съответните общински администрации (колона №6).

Получените данни  при еднократно изследване през 2005 г. се различават в диапазон от повече от 50%. Това се дължи на некоректно отчитане на количествата и отсъствие на практика за регулярно изследване на състава.

| Брой жители 2004 | Норма на натрупване1 кг/жит. год. | Брой жители x норма на натрупване | Брой жители x 5002 кг/жит.год. | Докладвани за 2004 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [тона] |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 94 078 | 320 | 30 105 | 47 039 | 45 900 |  |

Забележки:

1) Данните са взети от Програма за прилагане на Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъци (Таблица 5) и са интерполирани за различните видове населени места;

2) Нормата 500 кг/жит.год. представлява средната норма за страната, взета от Годишник за състоянието на околната среда - 2002 г.

В регионалния проект за определяне на количествата отпадъци са използвани данните от Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за нормата на натрупване, като препоръчвана от МОСВ за оразмерителни цели.

В рамките на изпълнението на регионалния проект през есента на 2005 г. е извършено изследване за определяне морфологичния състав и количеството на отпадъците в селища до 3 хил. жители, 3 – 20 хил. жители и над 50 хил. жители. Получените резултати се различават от прогнозните данни към Програмата за прилагане на Директива 99/31/ЕC за депата.

По-долу в таблицата са показани резултатите от изследването сравнени с данните от прогнозата цитирана по-напред. В отделна колона са показани и резултатите от изследването, проведено в община Добрич през 1997 г.

| Вид населени места Състав |  |  | под 3 000 жители |  | 3 000 до 25 0000 жители |  |  |  | над 50 000 жители |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогноза | Българово’05 | прогноза |  | Карнобат’05 |  | прогноза |  |  | Добрич’97 |  | Добрич’05 |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Органични отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | хранителни | 4,86 | - | 12,56 |  | 6,2-4,6 |  | 20,85 |  |  | в т.8 и 9- |  | 0-9,10 |  |  |
| 2 |  | хартия | 3,87 | 0,71 | 6,55 |  | 1,2-1,75 |  | 10,45 |  |  | 18 |  | 0-2,7 |  |  |
| 3 |  | картон | 1,30 | - | 0,70 |  | 0,4-1,88 |  | 1,63 |  |  |  |  | 1,46-11,60 |  |  |
| 4 |  | пластмаси | 5,21 | 3,90 | 8,98 |  | 7,9-8,05 |  | 9,43 |  |  | 8 |  | 4,00-9,5 |  |  |
| 5 |  | текстил | 3,48 | 3,38 | 4,70 |  | 1,6-1,34 |  | 3,40 |  |  | 3 |  | 0,60-3,70 |  |  |
| 6 |  | гума | 1,15 | n/a | 0,45 |  | n/a |  | 1,10 |  |  | 8 |  | n/a |  |  |
| 7 |  | кожи | 1,36 | n/a | 1,35 |  | n/a |  | 2,10 |  |  |  |  | n/a |  |  |
| 8 |  | градински | 14,12 | - | 14,00 |  | 9,2-16,9 |  | 5,53 |  |  | 49 |  | 0-9,09 |  |  |
| 9 |  | дървесни | 2,14 | - | 2,28 |  | - |  | 1,58 |  |  |  |  | 0-69,2 |  |  |
| B. Неорганични отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | стъкло |  | 8,85 | 4,69 |  | 3,40 |  | 2,9-2,01 |  | 8,78 |  |  | 4 |  | 0-4,10 |  |
| 2 | метали |  | 2,88 | - |  | 1,30 |  | 0,7-1,2 |  | 2,80 |  |  | 5 |  | 0-1,10 |  |
| 3 | инертни |  | 6,70 | - |  | 1,23 |  | 11,2-13,2 |  | 3,55 |  |  | 5 |  | 0-6,90 |  |
| C. Други |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пепел, сгурия, пръст, тор и др. |  | 44,08 | 87,32 |  | 42,50 |  | 56,4-47,0 |  | 28,80 |  |  | - |  | 9,09-25,9 |  |
|  | други |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00-30,00 |  |
|  | Общо |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 1 | Биоразградими |  | 38,35 | - |  | 47,99 |  | - |  | 48,45 |  |  | 49 |  | 50 |  |
|  |  |  | Кг / куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плътност |  |  | 311-371 |  |  |  | 373-472 |  |  |  |  | - |  | 245-335 |  |
|  |  |  | Кг на жител на ден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Норма на натрупване |  | 0,44 | 0,61 |  | 0,93 |  | 1,055 |  |  | 0,88 |  | - |  | 1,11 |  |

Въпросното изследване включва прехода от сезона есен към началото на зимния сезон, но се отнася по-скоро към есен, който в неговата крайна фаза се характеризира със специфични особености изразяващи се в следното:

- Изобилие на непрекъснато падаща от дърветата листна маса, засилено присъстваща в отпадъците на всички селища.

- Градински (остатъци от зеленчукови растения и цветя) отпадъци, изхвърлени от жилища с парцели земя и паркови зони.

- Обилна влага, произтичаща от почти ежедневните валежи. Освен това, висока е структурната влага в растителните и градински отпадъци.

- С почистването на частните дворни места и паркови зони от растителни видове, се изхвърлят и големи количества земни маси.

- Започва отоплителния сезон с използването на твърди горива – дърва и въглища, остатъци, от които присъстват в отпадъците. В същото време, всички горими домакински отпадъци, генерирани от населението се изгарят.

- Отглеждат се домашни животни – крави, кози, овце, прасета, коне и т.н. В битовите отпадъци на тези селища са генерирани остатъци от храни и животински екскременти, поради отсъствието на механизми за контрол и събиране по други схеми.

- В нито едно от селищата няма изградена и функционираща система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и други рециклируеми материали.

- От контролните проби, в процеса на изследване са отстранени отпадъци, случайно попаднали в контейнерите за битови отпадъци и тяхното присъствие ще внесе отклонение в отчетните резултати. Например, автомобилна гума, напоен с влага дюшек, балатум от домашен ремонт и други.

- В някой от пробите беше забелязано присъствие на опасни отпадъци – батерии, счупени луминесцентни лампи, опаковки от масла за автомобили и други. Тези материали са изключени от отчетите.

- Констатирани са, по оценка на работещите в сметосъбиращите фирми по места, нарастване по обем количества от санитарни материали. Тези материали са отчетени в група „други отпадъци”.

- По време на изследванията, експертите не са констатирали присъствие на животински трупове или остатъци от такива. Според работниците в специализираните фирми, това е изолирано явление.

- Значителна част от отчетените отпадъци са органична маса, чието присъствие има сезонен характер.

- От присъстващите в отпадъците рециклируеми материали, по-осезаемо е присъствието на полимерни отпадъци. Присъствието на другите групи е слабо. Анализът на отпадъците в контейнерите показва силно намаляване на количеството на рециклируемите материали в тях или пълното им отсъствие. Хартията достига горни граници около 3.5 %, общото количество на всички полимерни материали до 8 %, на стъклените около 2-4%, а металите отсъстват.

Проведените изследвания представят ситуацията с отпадъците в момента. Остава непозната и неизяснена динамиката на изменението им като количество и структура през останалите сезони на годината, а за да има представителни резултати от всяко населено място е необходимо да се проведат изследвания най-малко през три сезона на годината, което е направено в Община Добрич след изготвяне на тази част от доклада.

### Строителни отпадъци

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност не се отделят регулярно и няма конкретни данни за количествата и състава им. Декларират се количествата, за които строителните фирми или гражданите са се обърнали към община за посочване на място и условия за депонирането им. При това положение се обхващат само тези случаи, когато това действие се извършва легално, а количествата се определят на база на вместимостта на колите и няма конкретни замервания. Проблем е липсата на подходящи терени в границите на общината, както и липса на системен контрол на движението на строителни отпадъци.

Няма практика за разделянето и сортирането на строителните отпадъци и нерядко те се смесват с битовите отпадъци от съответния обект.

### Производствени отпадъци

Производствените предприятия на територията на общината образуват предимно отпадъци с характер на битови, специфични масово разпространени и рециклируеми отпадъци. Фирмите ги водят на отчет пред РИОСВ-Варна, която провежда и контрола по изпълнението на фирмените програми за управление на отпадъците. Само част от фирмите изпълняват задълженият си да предоставят необходимата инофрмация за генерираните от тях отпадъци в РИОСВ-Варна, а още по-малко предоставят тази информация на общинската администрация.

Сериозен е проблемът с отпадъците – утайки на ГПСОВ Добрич при с. Врачанци. Пречиствателната станцията се обслужва от „ВиК” Добрич и генерира утайки средно от 1200 до 1500 т. годишно.

Утайките се депонират на място. Основна причина за това е съдържанието на хром в старите утайки, поради което не се разрешава депонирането им на депото в Богдан. Не се използват и за торове в селското стопанство. Анализ се прави на всеки 6 месеца в София, а от една година и в лаборатория на ИАОС във Варна.

## 1.2.	СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРАКТИКИ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

1.2.1	Общо събиране

Следващите таблици показват разпределението по населени места на генерацията и моментното покритие на населението от услугата събиране и транспортиране на битовите отпадъци към началото на 2007 г.

| населено място | 2004 | 2005 | 2006 | норма1 на натрупване | брой жители'04 Х норма на натрупване | брой жители'05 Х норма на натрупване | брой жители'06 Х норма на натрупване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гр. Добрич | 94078 | 93802 | 93850 | 320 | 30105 | 30017 | 30032 |
| Община Добрич - град | 94078 | 93802 | 93850 | 320 | 30105 | 30017 | 30032 |

- Забележка:

1) Данните са взети от Програма за прилагане на Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъци и са интерполирани за Община град Добрич

При липса на редовно измерване на теглото на събираните отпадъци, отчитането на количествата на база на обем и брой на курсовете на сметовозните коли дава данни много различни от действително събраните количества в тегловно измерение.

| Фирма за събиране и транспортиране на отпадъците | Форма на възлагане | Срок на договора | Регистрация по чл.12, ал.4 от ЗУО | Фирма-оператор на депото | Форма на възлагане | Срок на договора | Разрешение по чл.12, ал.1, т.1 от ЗУО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „А.С.А Шеле” ЕООД – клон Добрич | концесия | 2000-2015 | да | „Комуналефект” ЕООД – Добрич | ЗОП | 2005-2010 |  |
|  | ЗОП | 2003-2008 | да |  |  |  |  |

Дейностите по събирането и транспортирането на отпадъците от населението и обслужването на общинското депо са възложени както следва:

Дейностите по събиране, транспортиране и депониране на отпадъците в общината се извършва със следните съоръженията и персонал:

| Община / Фирма |  | Дейност | Съдове за събиране на отпадъците | Броя | Техника за превозване или депониране | Броя | Персонал | Броя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „А.С.А Шеле” ЕООД – клон Добрич |  | Задачата включва събиране на битовите отпадъци на територията на цялата община, отпадъците от административни търговски, културни и др. подобни сгради. Почистването на улици и обществени места е предмет на друг договор. | Контейнери 240 л. | 1305 | специализирани сметоизвозващи автомобили Mercedes с обем 16 куб.м. (с коефициент на уплътнение 1:2,5) | 4 | управител | 1 |
|  |  |  | Контейнер „Бобър” 1 100 л | 941 |  |  | технически директор | 1 |
|  |  |  |  |  | сметоизвозващи автомобил с обем 12+2 куб.м. | 1 | счетоводител | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | секретарка | 1 |
|  |  |  | Контейнери 4 куб. | 5 | многофункционални камиони | 3 | проверители | 4 |
|  |  |  | улични кошчета | 219 | автометачка голяма | 1 | шофьори | 15 |
|  |  |  |  |  | метачна машина малка | 1 | проверител за депото | 1 |
|  |  |  |  |  | Boschung – за събиране на сметта от кошчетата | 1 | булдозерист | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | фадромист | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | техническа поддръжка | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | сметосъбирачи | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | метачи | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  | шофьор на водоноска | 1 |

Изградената система за организирано сметосъбиране в град Добрич е добра и преминаването към регионалните структури за управление на отпадъците няма да създаде никакви затруднения. Фирмата изпълнител има технологичен капацитет и финансов потенциал за предприемането на необходимите допълнителни мерки в дейностите с отпадъците и ще бъде сигурен партньор на общината.

Разходите за управление на отпадъците в общината на тон и на човек от населението за последните три години са представени на графиката по-долу:

### 1.2.2 Опасни и други специфични отпадъци от бита

С решение 44-16/28.05.2002 г. на Общинския съвет са определени:

- местата за смяна на отработени масла -4 пункта;

- мястото за съдове за събиране на негодни за употреба батерии;

- стационарен пункт за събиране на негодни за употреба луминесцентни и др. лампи, съдържащи живак;

-с ъбирателни пунктове за негодни за употреба акумулатори -11 пункта;

- - събирателен пункт за събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС и център за разкомплектоване.

- Въпреки това все още няма стройна системи и пунктове за събиране и/или третиране на опасни отпадъци от домакинствата, като батерии, луминесцентни лампи и др. На територията на общината действат фирми, лицензирани да събират излезли от употреба МПС, акумулатори и отработени моторни масла.

Един от основните и дълго време нерешени екологични проблеми на Община град Добрич е свързан с обезвреждането на негодните пестициди. В тази връзка в началото на 2009г. е депозирана Молба в Министерството на земеделието и храните – Междуведомствена експертна комисия по старите пестициди, за отпускане на безвъзмездна помощ с цел обезвреждане на този вид опасен отпадък.

Тъй като от една страна общото количество негодни за употреба пестициди е не повече от 20 м3, а от друга – Община град Добрич не разполага с територия, на която да бъде изграден ББ-куб, предложеният метод за обезвреждане е изгаряне извън територията на страната.

С писмо на ПУДООС Община град Добрич получава потвърждение за отпускане на безвъзмездна помощ в рамките на 30 264,53 лв.

Следва провеждане на процедура по реда на НВМОП и определяне на изпълнител на услугата – „БалБок Инженеринг” АД.

В хода на подготовка на цялата документация, обаче, с Разпореждане на Министъра на околната среда и водите от 06.08.2009г. се преустановява подписването на договори за изпълнение на 230 екологични обекта, подлежащи на финансиране от ПУДООС, в това число проекта на Община град Добрич за обезвреждане на старите пестициди.

От сертифицирането на Община град Добрич по ISO 14001 проблемът с негодните за употреба пестициди е изведен като приоритетен и високо рисков за околната среда. Складът, в който се съхраняват препаратите се намира в близост до СОЗ на водоизточник, а при следващ порой или силна буря сградата може да бъде разрушена и опасните отпадъци да проникнат в подпочвените води.

Приоритетно и наложително е Община Добрич да задели преимуществено средства за решаване на този проблем.

### 1.2.3 Съществуваща практика за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците

Общинско депо за битови отпадъци

Проектът за реконструкция и рекултивация на депото при с. Богдан е сред основните приоритети, заложени в Програмата за управление на отпадъците на Община град Добрич, както и в Общинската програма за опазване на околната среда.

Съществуващото сметище в землището на с. Богдан се експлоатира от 1977 г. То не отговаря на съвременните изисквания за изграждане и експлоатация на депа за ТБО. Поради това след 1995 г. са разработени проекти за рекултивация на старото депо и за неговото разширение с цел удължаване на експлоатационния му срок, който е трябвало да изтече през 1991г. Разширението на практика не засяга нови земи, тъй като поради липса на точни граници старото сметище е заело повече от 100 дка, вместо отредените му 70 дка. 71,564 дка от площта на депото е собственост на Община Добричка, а 28,463 дка са собственост на Община град Добрич.

Депото е проектирано да приема средно на ден по 450 м3 битови отпадъци, а за година да се депонират 153 300 м3 или 45 990 тона. Капацитетът на депото е определен да осигури експлоатационен срок до построяването и въвеждането в експлоатация на регионалното депо при с. Стожер.

За обекта има изготвен доклад за ОВОС, по който е издадено Решение от РИОСВ – Варна под No11-4 (77) 2001г. след провеждане на две обществени обсъждания в град Добрич и село Богдан. Предвид на това, че селото е на разстояние по-малко от 1 км. от депото от МЗ има издадено съгласувателно писмо с No 47-22-ПСК-621 от 2001г. за намаляване на хигиенно-защитната зона.

След провеждане на процедура по ЗОП е определен изпълнител на строителството на обекта –  „Консорциум Екодепо Добрич” ООД, с който е сключен договор на 30.07.2002г. Строителството на обекта се извърши в периода 2002 – 2009г. Финансирането през годините е осъществявано със средства от Републиканския бюджет (РБ), Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и собствени бюджетни средства (СБС). Общо разходите възлизат на 8 693 107, 87 лв. с включен ДДС.

На 21.08.2002г. е подписано Споразумение за създаване на междуобщински съюз между Община град Добрич и Община Добричка с цел съвместно решаване на проблемите в областта на управлението на ТБО. Предмет на Споразумението е създаване на междуобщински съоръжения, предназначени за обезвреждане и оползотворяване на битовите отпадъци, формирани на териториите на общините. Двете общини ще използват съвместно реконструираното сметище при с. Богдан.

На 08.04.2009г. на основание Заповед No РД-19-340/26.03.2009г. на Зам.-началника на ДНСК се проведе заседание на Държавна приемателна комисия за строеж Депо за неопасни отпадъци на Община град Добрич в имот 000015 в землището на с. Богдан, Община Добричка.

На това заседание на комисията беше приет  Първия етап от реконструкцията на депото, който включва изгребване на пластове ТБО в съществуващото сметище с дебелина 3,0 м. и отделяне на сметището от съседните площи: изграждане на охранителна ограда, опорна дига и събирателен басейн за филтрационни води, прилежащи части от дренажната система  (събирателна шахта, РШ1, РШ2, колектор за филтрационни води до РШ2), помпена шахта.

Административна сграда с гараж за компактор, автокантар, склад за ГСМ, склад за дезинфектанти, резервоар за ПП-нужди, дезинфекционен трап за измиване на автомобилите, КЛЕТКА No1 с площ 28 дка – изграден екран – подложка от 0,5 м чакъл върху уплътнени, оставащи в основата на депото неизгребани пластове отпадъци, двупластов минерален екран с вградена геомрежа по трасето на колекторите, синтетична геомембрана от PEHD-фолио, защитен геотекстил, газови кладенци, охранителна дига, канавки, оросителна система за рециркулация на филтрационните тръби.

В края на месец май 2009г. е издадено Разрешение за ползване на стопанския двор с административната сграда и Първа клетка с площ от 28 дка. Капацитетът на съоръжението, съгласно издаденото Комплексно разрешително, е 60 тона за 24 часа или 100 000 тона годишно.

На 8.06.2009д. официално е открита реконструираната част от депото. От тогава се ползва и инсталирания софтуер за отчитане количествата на постъпващите отпадъци. Системата ДепоИнфо дава възможност за отчитане на отпадъците по код, дата, доставчик, източник и други показатели.

Анализът на постъпващите до момента средно дневни киличества отпадъци показва, че те надвишават 2 до 3 пъти позволения капацитет по Комплексното разрешително.

Разделно събиране нс отпадъци от опаковки

Общината има сключен договор с „Екопак” АД от 2007г. и по този начин вече е включена в системите за разделно събиране на отпадъци, за които се прилага принципа “отговорност на производителя” чрез финансиране от производителите и вносителите на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и ще упражнява контрол над тези дейности.

Общината е определила местата (150 точки, обхващащи територията на цялата община) за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране (жълт, зелен и син контейнер) и подпомага дейността според своите компетенции и възможности.

- ОСНОВИ НА МЕСТНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

С перспективата за въвеждане на регионална система за управление на отпадъците се налага преосмисляне на общинската политика и хармонизирането й с регионалната. Регионалната система осигурява съоръжение за депониране на неопасни отпадъци, съоръжения за компостиране на биоразградими отпадъци, за кондициониране на разделно събрани отпадъци, за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата и за хомогенизирани отпадъци.

От въвеждането й в експлоатация проблемът за депонирането ще се решава на регионално ниво и общината ще насочи действията си към закриването на общинското депо и ликвидиране на старите замърсявания. Управлението на специфичните отпадъци може да се извършва значително по-ефикасно чрез разширяване като функции и развитие на регионалната система. Регионалната система дава възможност за регулярно и прецизно определяне на количествата и състава на различните потоци отпадъци, прогнозиране и планиране на бъдещото развитие на управлението на отпадъците, осъществяване на професионален мониторинг и контрол на съоръженията и закритите общински депа.

Регионалната система предполага контрол върху експлоатационните разходи на регионалните съоръжения, които влияят върху размера на такса битови отпадъци (транспортни разходи, разходи за сортиране, обезвреждане, оползотворяване, обезвреждане на неоползотворимите остатъци, пречиствателни съоръжения, мониторинг, наем на земя, отчисления за погасяване на инвестициите, закриване, рекултивация и следексплоатационни грижи). В допълнение към ползите от регионалното съоръжение е и реализацията на годните за рециклиране материали и енергия.

Новата общинска политика за управление на отпадъците налага, както координиране с регионалната система, така и активно участие в създаването, установяването и развитието на регионалната организация.

  - АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ (SWOT-анализ)

| ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ |  | ВЪНШНИ ФАКТОРИ |
| --- | --- | --- |
| Силни страни |  | Възможности |
| - Относително чист район – почти липсват замърсяващи производства; - Въведен и ефективно дестващ стандарт ISO 14 0001 - Добре изградена зелена система в ЦГЧ, в ~ 70% от натоварените транспортни потоци, оформени квартални паркове и градини, озеленяване чрез компенсационни програми; - Изградена и действаща мрежа за електротранспорт; - Подменено улично осветление с енергоспестяващи осветителни тела; - 100% изградена водопроводна мрежа; - Наличие на добре подготвени технически кадри и ресурси; - Газификация на промишления сектор, общинските сгради, нарастваща битова газификация; - 100% обхваната територия на общината от системата за организирано събиране и извозване на отпадъците; - Въведена в експлоатация нова клетка на депото за ТБО при с. Богдан; - Наличие на работещи документи, свързани с управление на околната среда: - Програма за снижаване нивата на замърсителите, - Общинска програма “Синди” за профилактика на хроничните неинфекциозни заболявания; - Програма за управление на отпадъците, - План “Добрич 2020” - Общ градоустройствен план, - Насоки за развитие на градския транспорт, - Общински план за развитие, - Общинска програма за енергийна ефективност |  | - Разширяване на мрежата от велосипедни алеи; - Разработване на шумови карти и изпълнение на плановете за действие с цел снижаване нивата на шум; - Ограничаване разпространението на атмосферните замърсители чрез изолиране на строителните площадки; - Модернизиране на ГПСОВ; - Разширяване и доизграждане на инженерната инфраструктура; - Развитие на леката и хранително-вкусовата промишленост, неоказващи вредно въздействие върху състоянието на околната среда; - Създаване на условия за блокиране миграцията на тежки метали, отделяни от транспорта чрез използване на устойчиви растителни видове; - Изграждане на регионално депо за ТБО; - Реални действия за обезвреждане на негодните за употреба пестициди. |
| Слаби страни |  | Заплахи |
| - Недобро състояние и недалновидни проектантски решения при изграждането на градската транспортна система; - Разположение на града спрямо подветрената страна по отношение източниците на замърсяване; - Не е решен проблема с обезвреждането на излезлите от употреба пестициди; - Неизградена канализационна мрежа в кв. “Рилци”; - Остаряло оборудване на ГПСОВ; - Лошо състояние на дерето на река Добричка, преминаващо през града; - Недостатъчна степен на благоустрояване и озеленяване на крайните квартали; - Замърсени с олово почви около Завод “Старт”; - Липса на цялостен почвен мониторинг; - Наличие на порьозна земна основа с карстови процеси. |  | - Рестартиране на спрени производства с висок потенциал на замърсяване на околната среда; - Въвеждане на режимно ползване на питейни води; - Запазване тенденцията за увеличаване на шумовото натоварване в общината; - Продължаваща тенденция за внос на стари автомобили; - Завишаване делът на транспорта като замърсител на въздуха и почвите; - Липса на средства за поддържане и доизграждане на Зелената система; - Недостатъчен контрол по отношение отрицателните въздействия върху околната среда; - Забавяне решаването на проблема с управление на опасните отпадъци на национално ниво; - Преждевременно изчерпване капацитета на депото за ТБО при с. Богдан; - Ограничаване на средствата по ОП „Околна среда 2007 – 2013” и липса на финансиране на проекта за изграждане на регионално депо в землището на с. Стожер; - Липса на управленски решения за решаване проблемоте, свързани с опазване на околната среда на територията на общината. |

VII. Визия за околната среда на общината

Общинското ръководство на град Добрич работи сериозно за подобряване на икономическото, битово-социалното, културното и демографско състояние на жителите на града. Всички тези дейности са пряко или косвено свързани и с решаването на проблемите на околната среда. Гражданите на община Добрич са относително добре запознати с екологичните проблеми, но общинската администрация недостатъчно добре ги информира за предприеманите по решаването им мерки. Задължително е да се организират срещи с гражданите по райони на общинските кадри, да се информира гражданството за екологичните мероприятия и да бъде привлечено по различни начини да прави предложения за решаване и се ангажира в изпълнението им.

Визията за бъдещото развитие и състояние на община Добрич се формулира така:

ДОБРИЧ – ЧИСТ И ЗЕЛЕН ГРАД с условия за пълноценен труд и активен отдих

VIII. Цели

1. ГЕНЕРАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

След избора на визия на общината, са формулирани целите, които общинското ръководство смятат за определящи и с чието изпълнение ще се реализират очакванията на хората за едно по-добро бъдеще на община Добрич.

Генералната стратегическа цел може да бъде формулирана по следния начин:

Да се подобри качеството на околната среда в общината като гаранция за живот без рискове за човешкото здраве и с възможности за пълноценен труд и отдих.

2. ПРИОРИТЕЗИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

На основание направения SWOT-анализ и определената генерална стратегическа цел  са изведенни основните приоритети, които са водещи при провеждане на екологичната политика на общината:

- Подобряване качеството на атмосферния въздух.

- Доизграждане и обогатяване на Зелената система.

- Подобряване състоянието на дерето на река Добричка.

- По-висока ефективност на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината.

- Пподобряване състоянието на водопроводната и канализационната система.

- Разработване на шумови карти.

- СПЕЦИФИЧНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

За постигане на генералната стратегическа цел на Общинската програма за опазване на околната среда и след направеното приоритезиране на проблемите специфичните стратегически цели могат да бъдат представени по следния начин:

- Да се  намалят нивата на замърсителите в атмосферния въздух с цел достигане на установените норми за вредни вещества.

- Да се работи за доизграждане и обогатяване на Зелената система.

- Да се подобри състоянието на дерето на река Добричка.

- Да се подобри ефективността на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината.

- Да се подобри състоянието на водопроводната и канализационната система.

- Да се разработят шумови карти и съответните планове за действие в съответствие с изискванията на Закона за защита от шума в околната среда.

IX. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

| ДЕЙНОСТ | ЗАДАЧА | СРОК | ФИНАНСИРАНЕ | НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА | ЕФЕКТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Да се намалят нивата на замърсителите в атмосферния въздух с цел достигане на установените норми за вредни вещества |  |  |  |  |  |
| Ограничаване на емисиите от битово отопление | Проучване и възможна схема за доставка на въглища със съдържание на сяра под 2% или дърва или за подмяната им с алтернативни горива | 2014 г. | Собствени средства, ПУДООС, Осигуряване на условия за ползване на кредити, ОП Регионално развитие | 1 000 лв. | Повишаване на енергиината ефективност и намаляване количествата използвани горива и съответно намаляване емисиите от SO2 и прах в димните газове |
|  | Провеждане на инф. кампания сред населението за приноса на въглищата към замърсяването на атмосферния въздух в приземния въздушен слой | ежегодно |  | 2 000 лв./год. |  |
|  | Реализация на проекти за газифициране на жилищните сгради | ежегодно |  | 6 000 лв./обект |  |
|  | Ограничаване използването на твърди горива с високо съдържание на сяра – въглища (брикети) със сяра на работната маса над 2% | 2014 г. |  |  |  |
|  | Изготвяне проекти за саниране на същ. сграден фонд за повишаване ефективността на сградите | ежегодно |  | 50 000 лв./проект |  |
|  | Реализиране на проектите за енергийна ефективност на читалища, училища и детски градини. | ежегодно |  | 10 000 лв./проект |  |
| Ограничаване на емисиите от транспорта | Основен ремонт на най-натоварените от транспортния поток централни пътни артерии | ежегодно | Двустранно споразумение с МРРБ по ОП Регионално развитие, от такса смет | 35 – 50 лв./м2; 85 – 100 лв./м2 | Намаляване на неорганизираните прахови емисии; Снижаване на замърсяването на въздуха с емисии, изпускани с автомобилните газове (прах, азотни, серни и въглеродни оксиди, сажди, летливи органични съединения) |
|  | Почистване на основните пътни артерии от натрупан прах и осигуряване на поддържането им в добро техническо състояние | ежегодно |  | 100 000 лв./год. |  |
|  | Благоустрояване на крайпътните и междублокови пространства | ежегодно |  | 50 000 лв./обект. |  |
|  | Редовно миене на уличното платно през летните дни | постоянен |  | 50 000 лв./год |  |
|  | Изпълнение на задължителните условия при транспорт на прахообразуващи товари за наличие на покривало на всеки автомобил | постоянен |  |  |  |
|  | Формиране на растителни пояси по протежение на натоварените автомобилни пътища | 2014 г. |  | 100 000 лв./обект |  |
| Намаляване съдържанието на общ суспендиран прах и ФПЧ10 в атмосферния въздух | Въвеждане на оптимизиран режим на почистване и миене на улиците, междузаводските пътища и заводските площадки | постоянен | Собствени средства | Съгласно сключения договор | Намаляване емисиите на прах и предотвратяване на замърсяване на въздуха с общ прах и ФПЧ10 |
|  | Определяне на критерии за ранжиране на улиците по принос в запрашаването на атмосферния въздух | 2010 г. |  |  |  |
|  | Определяне обхвата и честотата на миене по райони с отчитане на екологичните и финансовите условия | ежегодно |  | Съгласно сключения договор |  |
| - Обогатяване и доизграждане на Зелената система |  |  |  |  |  |
| Попълване на озеленяването в жилищни квартали и междублокови пространства, доизграждане на санитарно защитните пояси | Поетапно предприемане на действия за обогатяване на растителността в жилищните квартали и междублоковите пространства | ежегодно | Собствени средства | 10 000 лв./год. | По-добри условия на обитаване за гражданите, основен фактор за по-ниски нива на шум и прах в жилищните зони |
| Актуализиране паспортите на елементите на Зелената система и изготвяне на Зелен кадастър | Да се проведе конкурс за сключване на договор с фирма за актуализация на паспортите на елементите на Зелената система | 2010 - 2011 | Собствени средства | 50 000 лв. | Актуални данни за наличните елементи на зелената система, тяхното състояние и разположение |
|  | Да се проведе конкурс за сключване на договор с фирма за изработване на Зелен кадастър | 2012 - 2013 | Собствени средства, външно финансиране | 100 000 лв. |  |
| Развитие на системата от квартални паркове | Възлагане на работни проекти | 2014 г. | Собствени средства, външно финансиране | 70 000 лв. за проект | Постигане на устойчивост на Зелената система |
|  | Изграждане (изцяло или частично) на поне един квартален парк | 2014 г. | Собствени средства, външно финансиране | 500 000 лв. |  |
|  | Реализация на следващ етап от реконструкцията на градски парк “Св. Георги” | 2014 г. | Собствени средства, външно финансиране | 300 000 лв. |  |
| III. Да се подобри състоянието на река Добричка |  |  |  |  |  |
| Почистване и реконструкция на дерето на река Добричка | Ежегодно възлагане на машинно и ръчно почистване на участъците с най-ниска проводимост от дерето | ежегодно | Собствени средства | 70 000 – 100 000 лв. за година | Подобрен отток на водното течение, почистено дере от наноси, прорасла растителност и битови отпадъци |
|  | Реализация на проекта за ремонт и доизграждане на корекцията на дерето на река Добричка | 2014 г. | Собствени средства, външно финансиране | 7 312 130 лв. |  |
| IV. Да се подобри ефективността на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината |  |  |  |  |  |
| Трайно решаване на проблема с негодните за употреба пестициди | Изпълнение на сключения с “Бал Бок Инженеринг” АД договор | 2009 г. (но не по-късно от 2010 г.) | Собствени средства или ПУДООС | 32 000 лв. | Ликвидиране на съществуващата опасност от отравяне на почватъа и подпочвените води |
| Оптимизиране на дейностите по експлоатация на депото за ТБО при с. Богдан | Закупуване на компактор | 2010 г. | Собствени средства, външно финансиране | 600 000 лв. | По-добро уплътняване и осигуряване на по-голям обем за депониране на отпадъци |
|  | Да се проведе процедура по ЗОП за избор на операто | 2010 г. | Собствени средства |  | Контрол и отчетност на депонираните количества отпадъци |
|  | Изготвяне на правила и разчет на таксата за приемане на отпадъци от груги общини | 2009 г. – 2010 г. | Собствени средства |  | Изпълнение на Решение на МОСВ |
| Активно участие на Община Добрич при реализацията на проекта за изграждане на регоинално депо – Стожер и претоварна станция – Тервел | Кандидатсване по ОП “ОС – 2007 – 2013г.” | 2010 г. | СНЦ “УО – Регион Добрич” |  | Осигурено финансиране |
|  | Провеждане на процедура по ЗОП за избор на строител и строителен надзор на обекта | 2010 г. | СНЦ “УО – Регион Добрич” | 500 лв. | Избран строител на обекта |
|  | Провеждане на процедура по ЗОП за доставка на необходимото оборудване на депото и претоварната станция | 2010 г. | СНЦ “УО – Регион Добрич” | 500 лв. | Избран доставчик на машините и съоръженията |
|  | Изпълнение на договорите за строителство и доставки | 2013 г. | ОП “ОС – 2007 2013г.” | 11 000 000 евро | Построено ново регионално съоръжение за обезвреждане на отпадъците и претоварна станция |
|  | Определяне на формата за управление на съоръжението и избор на оператор | 2012 – 2014 г. | СНЦ “УО – Регион Добрич” |  |  |
| Подобряване ефективността на дейностите по сметосъбиране (в т.ч. и разделно събиране), сметоизвозване и почистване територията на общината | Ежедневен контрол по изпълнение на годоворите за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на улици, тротоари и пешеходни зони | постоянен | Собствени средства |  | По-добра ефективност на изпълнението и контрола по качеството на предоставяната услуга |
|  | Провеждане на информационни кампании съвместно с ЕКОПАК АД с цел повишаване дяла на разделно събраните отпадъци | съгласно годишната програма | ЕКОПАК АД |  | По-добра ефективност в разделното събиране на отпадъците |
|  | Ежегодно почистване на нерегламентирани замърсявания в междублокови пространства и в покрайнините на град Добрич | ежегодно | Собствени средства | 50 000 лв./год. | Отстраняване на замърсяванията |
|  | Организиране и провеждане на кампании за почистване | ежегодно | Собствени средства | 3 000 лв./год. | Ангажиране на обществеността |
| Подобряване ефективността на дейностите по управление на масово разпространените отпадъци | Сключване на договор с организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства | 2009 – 2010 г. | Собствени средства, ООИУМПС |  | Решаване на проблемите, свързани с разположените на общински площи ИУМПС |
|  | Сключване на договор с организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване | 2010 г. | Собствени средства, ООИУЕЕО |  | Предоставяне на възможност за предаване за рециклиране на ИУЕЕО |
|  | Поетапно прекратяване употребата на полиетиленови торбички в търговските обекти на територията на общината: - Уведомяване на търговските обекти - Определяне на срокове за поетапно намаляване употребата на полиетиленови торбички - Организиране на срещи с дистрибуторите на опаковки на територията на общината - Провеждане на информационна кампания сред населението | 2010 – 2011 г. | Собствени средства | 2 000 лв. | Намаляване количеството и обема на леките фракции отпадъци |
|  | Актуализиране на Наредбата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община град Добрич | 2010 г. | Собствени средства | 200 лв. |  |
| Администриране на таксата за битови отпадъци | Актуализиране на таксата за битови отпадъци | при необходимост | Собствени средства |  | Осигурени средства за обезпечаване на дейностите по събиране и обезвреждане на отпадъците, депониране и поддържане на чистотата |
| V. Да се подобри състоянието на водопроводната и канализационната система |  |  |  |  |  |
| Активно участие на Община град Добрич при реализацията на Интегриран проект по водите на Добрич с мерки водопроводи, канализации и реконструкция на ГПСОВ | Изготвяне на технически и работен проект за реконструкция на В и К мрежата и модернизация на ПСОВ – Врачанци | 2010 г. | По проект за техническа помощ |  | Изготвени и одобрени проекти |
|  | Кандидатсване по ОП “ОС – 2007 – 2013г.” | 2010 г. | Собствени средства |  | Осигурено финансиране |
|  | Провеждане на процедура по ЗОП за избор на строител и строителен надзор на обекта | 2010 г. | Собствени средства | 500 лв. | Избран строител на обекта |
|  | Провеждане на процедура по ЗОП за доставка на необходимото оборудване заПС и ГПСОВ | 2010 г. | Собствени средства | 500 лв. | Избран доставчик на машините и съоръженията |
|  | Изпълнение на договорите за строителство и доставки | 2013 г. | ОП “ОС – 2007 2013г.” | 31 600 000 евро | Реконструирани В и К мрежа и модернизирана ГПСОВ |
| Ремонт на участъци от В и К мрежата | Ремонт на водопроводи | ежегодно, съгласно заложеното в Програмата за папиталови разходи | Собствени средства | 500 000 лв. | Намаляване на загубите при доставката на питейна вода |
|  | Ремонт на амортизирани участъци от канализационнта мрежа | ежегодно, съгласно заложеното в Програмата за папиталови разходи | Собствени средства | 500 000 лв. | Повишаване ефективността на отвеждане на отпадъчните води до ПСОВ |
| VI. Да се разработят шумови карти и съответните планове за действие в съответствие с изискванията на Закона за защита от шума в околната среда. |  |  |  |  |  |
| Разработване на шумови карти | Провеждане на процедура и избор на изпълнител за разработване на шумови карти | 2011 – 2012 г. | Собствени средства, външно финансиране | 120 000 лв. | Изпълнение изискванията на Закона за защита от шума в околната среда, изпълнение на мерки за намаляване на шума в населеното място |
|  | Одобряване на стратегическите карти за шум | 2012 г. | Собствени средства |  |  |
|  | Представяне на шумовите карти в МЗ и МОСВ | 2012 г. | Собствени средства |  |  |
| Изготвяне на планове за действие към стратегическите карти за шум | Провеждане на процедура и избор на изпълнител за изготвяне на план за действие | 2012 – 2013 г. | Собствени средства, външно финансиране | 35 000 лв. |  |
|  | Одобряване | 2013 г. | Собствени средства |  |  |
|  | Представяне на плановете за действие в МЗ и МОСВ | 2013 г. | Собствени средства |  |  |

X. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

По отношение реализацията на заложените в Програмата цели и действия, основната дейност за координация и отчет е задължение на Дирекция “Програми, инфраструктура и околна среда” и в частност на главния експерт “Опазване на околната среда” на Община Добрич.

В съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда до 30 март всяка година е необходимо Кмета да внася отчет за изпълнение на програмата пред Общинския съвет, който да бъде изпращан и в РИОСВ – Варна.

Настоящата Общинска програма за опазване на околната среда е отворен документ, който следва да бъде актуализиран при възникване на нови обстоятелства и документи.